昆区疾病预防控制中心2023年第一季度

生活饮用水卫生监测工作报告

根据内蒙古自治区卫生健康委员会关于《内蒙古自治区生活饮用水水质监测信息公开方案的通知》要求，昆区疾控中心于2023年第一季度对生活饮用水监测点开展卫生监测工作，现就监测情况报告如下：

一、监测内容

1.监测项目

监测项目33项，包括菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌（其中如果总大肠菌群不超标则无需检测耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌）、砷、氟化物、硝酸盐氮、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、镉、六价铬、铅、汞、硒、氰化物、三氯甲烷、四氯化碳、铝、铜、锌、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、余氯。

2.监测点设置

监测点分别为昆区沼潭火车站西北角公交公司，昆区青松小区社区卫生服务站，昆区市府东路社区卫生服务中心。

3.样品采集及保存

水质微生物检测使用无菌瓶无菌取样，采样500mL；100ml塑料瓶（用于采集检测挥发酚、氰化物的水样）；100ml塑料瓶（用于采集检测汞的水样）；100ml蓝盖玻璃瓶（用于采集检测三氯甲烷、四氯化碳的水样）；1.5L聚乙烯塑料瓶（用于采集检测其他常规指标的水样）；固体氢氧化钠，用于保存挥发酚和氰化物、汞固定剂，由硝酸和重铬酸钾按照1:9的比例配置而成，用于保存汞、抗坏血酸，用于保存三氯甲烷和四氯化碳，所采样品均避光冷藏保存，及时送至中心化验室。

4.监测依据

评价依据：生活饮用水卫生标准GB 5749-2006

检验依据：

生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 GB/T5750.5-2006

生活饮用水标准检验方法金属指标 GB/T5750.6-2006

生活饮用水标准检验方法有机物综合指标 GB/T5750.7-2006

生活饮用水标准检验方法微生物指标 GB/T5750.12-2006

生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指GB/T5750.4-2006

二、结果报告

共检测3份水样，检测结果均为合格，监测项目具体结果

见附表一

昆区疾病预防控制中心 2023年03月24日

附表一

昆区生活饮用水水质监测结果—2023年第一季度

评价标准：GB5749-2006 中华人民共和国国家标准 生活饮用水卫生标准

检验方法：GB/T5750-2006 中华人民共和国国家标准 生活饮用水标准检验方法

水样类型：末梢水

| 指标 | 限值 | 昆区沼潭火车站西北角公交公司 | 昆区青松小区社区卫生服务站 | 昆区市府东路社区卫生服务中心 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微生物指标 |  |  |  |  |
| 总大肠菌群(MPV/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(MPV/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | —— | —— | —— |
| 大肠埃希氏菌(MPV/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | —— | —— | —— |
| 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 毒理指标 |  |  |  |  |
| 砷（mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 镉（mg/L) | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 铬（Ⅵ）/（mg/L) | 0.05 | 0.005 | <0.004 | <0.004 |
| 铅（mg/L) | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
| 汞（mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 硒（mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| 氰化物（mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 氟化物（mg/L) | 1.0 | 0.634 | 0.636 | 3.627 |
| 硝酸盐(以N计)（mg/L) | 10 | 3.611 | 3.747 | 2.066 |
| 三氯甲烷（mg/L) | 0.06 | 0.019 | 0.014 | 0.017 |
| 四氯化碳（mg/L) | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 感官性状和一般化学指标 |  |  |  |  |
| 色度 | 15 | <5 | <5 | <5 |
| 浑浊度（NTU） | 1.0 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH | 6.5≦pH≦8.5 | 8.43 | 8.42 | 8.35 |
| 铝（mg/L) | 0.2 | 0.0378 | 0.0086 | 0.1196 |
| 铁（mg/L) | 0.3 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
| 锰（mg/L) | 0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 铜（mg/L) | 1.0 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 锌（mg/L) | 1.0 | 0.23 | <0.01 | <0.01 |
| 氯化物（mg/L) | 250 | 140.114 | 135.237 | 138.634 |
| 硫酸盐（mg/L) | 250 | 206.017 | 201.054 | 209.323 |
| 溶解性总固体（mg/L) | 1000 | 654 | 598 | 654 |
| 总硬度（以CaCO3计)（mg/L) | 450 | 286 | 258 | 290 |
| 耗氧量（mg/L) | 3.0 | 0.72 | 0.96 | 0.8 |
| 挥发酚类（以苯酚计）（mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 阴离子合成洗涤剂（mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 氨氮（以N计） | 0.5 | 0.03 | 0.04 | <0.02 |
| 余氯（mg/L) | ≧0.05 | 0.14 | 0.15 | 0.39 |
| 结果评价 | —— | 合格 | 合格 | 合格 |
| 备注：1.结果中“<”——检测结果小于检验方法最低检出限；2.总大肠菌群未检出，无需检测耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌指标； |  |  |  |  |