建设项目环境影响报告表

- (试  行)

项目名称：包头科日稀土材料有限公司硝酸铵废水资源综合利用项目

建设单位(盖章)：包头科日稀土材料有限公司

编制日期：2017年8月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称一一指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见一一由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见一一由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 包头科日稀土材料有限公司硝酸铵废水资源综合利用项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 包头科日稀土材料有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 赵治华 |  |  | 联系人 | 侯利生 |  |
| 通讯地址 | 包头科日稀土材料有限公司 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13947259553 |  | 传 真 | —— | 邮政编码 | 014010 |
| 建设地点 | 地点位于包头科日稀土材料有限公司厂区内（北方稀土冶炼分公司院内） |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 包头市昆都仑区经信局 |  | 批准文号 | 2017-15020332-03-016717 |  |
| 建设性质 | 新建□ 技改■ 改扩建□ |  |  | 行业类别 及代码 | U155废旧资源（含生物质）加工、再生利用 |  |
| 占地面积 (平方米) | 4000 |  |  | 绿化面积 (平方米) | — |  |
| 总投资 (万元) | 50 |  | 其中:环保投资 (万元) |  | 环保投资占总投资比例 |  |
| 评价经费 (万元) |  |  | 预期投产日期 | 2017年11月 |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目背景 包头科日稀土材料有限公司（以下简称科日公司）成立于2004年，为上市公司中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司旗下的控股子公司。座落于内蒙古包头市北方稀土冶炼分公司院内。产品主要销往日本、韩国及欧美等国家和地区。 13年来，科日公司一直由一只技术力量雄厚的研发人员和忠诚敬业的操作人员组成，申报技术专利一项，在稀土下游新材料技术上深耕细作，尤其在铈类产品的精制上匠心独运，经验丰富，具有同行业前沿的技术优势。生产规模为年产铈类高附加值新材料产品3000吨，主要用于汽车尾气净化催化剂、高性能抛光粉（液）、特种玻璃等领域。《包头科日稀土材料有限公司年处理3000t碳酸铈生产各类高附加值稀土制品工程环境影响报告书》2014年获得原内蒙古自治区环境保护局的批复（内环字【2004】65号），2012年内蒙古自治区环境保护厅以内环验【2012】52号文对该项目出具了竣工环境保护验收的意见。见附件。 科日公司年处理3000t碳酸铈生产各类高附加值稀土项目年产生硝酸铵废水13000m3，原有的处理措施为与北方稀土冶炼分公司的氯化铵废水一起进行三效蒸发处理。但由于北方稀土（集团）公司稀土生产“三废”综合治理技术改造工程的实施，稀土冶炼分公司的氯化铵废水采用石灰法回收氨水和氯化钙，造成科日公司硝酸铵废水无法处理，严重影响公司的正常生产运行。 硝酸铵是一种铵盐，呈无色无臭的透明晶体或呈白色的晶体，极易溶于水，易吸湿结块，溶解时吸收大量热。硝酸铵受猛烈撞击或受热爆炸性分解，用于化肥和化工原料，同时也是生产炸药的主要原料。国务院办公厅2002年9月20日下发了关于进一步加强民用爆炸物品安全管理的通知，将硝酸铵列入《民用爆炸物品品名表》，其销售、购买和使用纳入民用爆炸物品管理。禁止将硝酸铵作为化肥销售。严禁将硝酸铵出售或者以其他方式转让给个人和其他单位。通知规定，购买硝酸铵必须经所在地省级或者设区的市级人民政府民爆器材生产流通主管部门批准。对无证或者无合同销售、购买硝酸铵的，或者将硝酸铵销售给个人的，由公安机关依照《民用爆炸物品安全管理条例》的有关规定，没收涉案硝酸铵，并依法给予处罚；情节严重、构成犯罪的，依法追究刑事责任。 基于以上因素的考虑，科日公司拟对现有的硝酸铵废水进行资源综合利用，将硝酸铵转化为安全的可利用的硝酸磷铵钾溶液，外销附近的化肥厂或菜农进行综合利用。与之前的三效蒸发回收处理相比较，转型综合利用既可以减少蒸发带来的能耗和二次污染，又可以提高废水的利用价值，有较大的经济效益和环境效益。 根据有关环保法律法规及条例的规定，包头科日稀土材料有限公司委托内蒙古新创环境科技有限公司承担包头科日稀土材料有限公司硝酸铵废水资源综合利用项目环境影响报告表的编制工作，评价单位经过现场勘察和工程分析，依据《环境影响评价技术导则》的要求编制该项目的环境影响报告表。 2、工程概况 （1）项目名称、地点及建设性质 项目名称：包头科日稀土材料有限公司硝酸铵废水资源综合利用项目 建设地点：建设地点位于包头科日稀土材料有限公司，内蒙古包头市北方稀土冶炼分公司院内。 项目性质：技改 （2）处理规模 项目处理规模为年处理13000m3硝酸铵废水。 - （3）建设内容 本项目利用原有厂房和设施进行建设，建设内容包括：利用公司备用储罐改造的反应罐1个（玻璃钢，体积10m3，D=2.3m，H=2.5m）、搅拌系统（新增，7.5kW齿轮传动）、硝酸铵溶液转型池（利旧，5.5m*3.2m*2.5m）、储存池（利旧，1900m3）等。 本工程建设内容见表1。 表1 项目建设内容组成表 项目组成; 主要技术性能; 数量; 备注. 反应配料罐; 材质：玻璃钢，体积10m3，D2.3m，H2.5m; 1; 利用原有备用储罐. 搅拌器; 7.5kW齿轮传动; 1; 新建. 硝酸铵转型池; 44m3，5.5m*3.2m*2.5m; 1; 利用原有硝酸铵废水储池. 硝酸磷铵钾储池; 1900m3; 1; 利旧. （4）项目总投资 本项目总投资50万元，其中，建设投资40万元，铺底流动资金10万元。资金全部由企业筹措。 （5）劳动定员及工作时制 项目劳动定员在公司内部调剂，无新增劳动定员。采用连续工作制，年工作时间为300天，7200h。 （6）建设进度安排 该项目拟于2017年8月份开工建设，预计2017年11月建设完成。 （7）地理位置及总平面布置 本项目厂区位置见图1，厂区内平面布置见图2。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、与本项目有关的原有污染情况 （1）废气 根据包头环境监测站2013年5月的废气污染源监测报告，科日公司废气排放情况如下： 1）氨气喷淋塔 氨气喷淋塔标干流量1350m3/h，排放浓度分别为SO212mg/m3，NOx10mg/m3，氨气180.88 mg/m3（排放速率0.256kg/h），氯化氢9.65mg/m3。符合《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011）排放限值的要求，氨气符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放限值的要求。 2）硝酸雾喷淋塔 硝酸雾喷淋塔标干流量1150m3/h，排放浓度分别为SO2 10mg/m3，NOx7mg/m3，氯化氢10.80mg/m3。污染物排放符合《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011）排放限值的要求。 3）氢氧化铈干燥粉尘净化塔 氢氧化铈干燥粉尘净化塔标干流量600m3/h，粉尘排放浓度2.73mg/m3，污染物排放符合《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011）排放限值的要求。 科日公司现状污染物排放量分别为SO20.20t/a，NOx0.16t/a，氨气1.84t/a，氯化氢0.18t/a，粉尘0.01t/a。 （2）废水 科日公司现状硝酸铵废水年产生量约13000m3，原有的处理措施为与北方稀土冶炼分公司的氯化铵废水一起进行三效蒸发。 科日公司生活废水排入冶炼分公司的排水系统，一并排至园区污水处理厂处理。现状生活废水污染物排放量分别为COD0.162t/a，氨氮0.103t/a。 （3）噪声 包头科日稀土材料有限公司位于北方稀土集团公司冶炼分公司厂区内。为掌握本项目区声环境质量现状，本次环评在冶炼分公司厂界设置6个监测点，科日公司厂界四周各设1个监测点，位于厂界外1m。监测时间为2017年08月30日和31日2天。各现状监测点噪声值昼间在52.3~54.2dB(A)之间，夜间48.6~49.8dB(A)之间，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类声环境功能区的适用标准，昼间65dB(A)，夜间55dB(A)的标准限值，项目区周围环境现状噪声质量较好。 2、存在的环境问题 科日公司现状硝酸铵废水年产生量约13000m3，原有的处理措施为与北方稀土冶炼分公司的氯化铵废水一起进行三效蒸发。但由于北方稀土（集团）公司稀土生产“三废”综合治理技术改造工程的实施，稀土冶炼分公司的氯化铵废水采用石灰法回收氨水和氯化钙，原有三效蒸发设施关停，造成科日公司硝酸铵废水无处理措施，不满足现阶段稀土行业废水零排放的要求。 |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) ： 1、地理位置概述 包头市地处祖国北疆，内蒙古自治区中西部，呼包鄂经济圈和呼包银经济带的中心位置，坐落在黄河河套顶端。北与蒙古国接壤，国境线88公里，东南西分别与内蒙古自治区内的乌兰察布市、呼和浩特市、鄂尔多斯市和巴彦浩特市比邻。地理坐标为东经109°51′～111°25′，北纬40°15′～42°45′，东西宽约182公里，南北长约270公里，全市总面积为27768平方公里。 内蒙古包头金属深加工园区位于京藏高速公路南侧，包钢集团厂区及西水泉路西侧，哈德门沟东侧，包兰铁路北侧。规划总面积约46.17km2（含生态防护及包钢储灰池等非建设用地），其中园区建设用地为37.0km2。该项目所在的冶炼分公司位于内蒙古包头金属深加工园区。 2、地形地貌 包头市辖区位于蒙古高原的南端，阴山山脉的大青山和乌拉山呈东西走向横亘于本地区中部。全市辖区划分为三种地形，整个地区呈现出中间高、南北低，北高南低，西高东低的地形地貌特征。 中部的山岳地带，海拔1200～2300米，其北坡平缓，呈梯状倾斜降低，渐没于高原中，南坡陡峭，形成一道天然屏障。其中阴山山脉的大青山诸峰海拔一般在2000米左右。相对高差为600米左右，九峰山最高点为2338米，乌拉山海拔1200～2000米之间，相对高差1000米左右。主峰大桦背山2324米。阴坡为天然次生林，阴坡多为灌林。该区是包头市的水源涵养区。 山北高原，海拔1100～2200米，最北端为达茂旗地区的波状高平原，总地势南高北低，由西南向东倾斜，起伏平缓，丘陵和丘间盆地交错分布；南部属于丘陵区，中西部有低山，北部属高平原及台地，中间有开阔原野。进入固阳境内，由北向南排列，先为低山丘陵地貌，继之是白灵淖尔盆地，中、低山状的色尔腾山、固阳盆地，南抵大青山北坡。 山南平原，可分为山前倾斜平原、冲洪积平原、黄河冲积平原三种类型的地貌景观。山前倾斜平原多由冲、洪积扇组成，北高南低，缓慢倾斜地势，沿山一字排开，各沟谷的冲积、洪积扇之间呈天然洼地。冲洪积平原的底层是古代湖泊经过长久淤积而成，上部覆盖冲积层，主要分布在土默特右旗中部。黄河冲积平原由黄河冲积而成，沿河开阔平坦。 包头金属深加工园区所处地貌单元为昆河冲洪积扇尾部与黄河一级阶地交汇所形成的冲洪积平原，地形比较平坦，整体地势西北高，东南低，最大高差约6m，地层结构单一，地貌类型简单。 3、土地资源 全市土地面积2.77万平方公里，其中山地占14.5%，丘陵草原占75.5%，平原占10.0%。耕地总面积42.4万公顷，森林总面积17.8万公顷，草原总面积204万公顷。居民及工矿用地面积8.1万公顷，交通用地2万公顷。 4、水文地质 本地区的境内河流分属黄河水系和内陆河水系，黄河水系除黄河干流为过境河流外，其余76条支流均为境内河流，由北向南汇入黄河。除哈德门沟、昆都仑河、刘宝窑子、五当沟、水涧沟、美岱沟等较长时间有水，其余均为季节性时令河。内陆河水系分布在固阳县和达茂旗境内，主要有艾不盖河、塔布河等9条，除固阳的艾不盖河较长时间有水外，其余均为季节性洪水河。 包头市水资源由本地区的地表水、地下水和过境的黄河水三部分组成。其基本特点是：当地水资源不足且时空分布不均，过境黄河水资源比较丰富但限量使用。包头市水资源可利用总量为11.56亿立米，其中当地水资源可利用总量为6.06亿立米，过境的黄河客水水资源可利用总量为5.5亿立米（黄委会批准用量）。黄河流经包头市南缘，由巴彦淖尔市的乌拉特前旗入境，从土右旗出境进入呼和浩特市土左旗，长约214公里，水面宽130～458米，水深1.6～9.3米，平均流速1.4米/秒，年平均径流量259.56亿立米。 地下水资源南北分布不均，阴山以南市区及土右旗地下水资源较丰富，主要的地下水源地在哈德门沟冲洪积扇、刘宝窑子冲洪积扇、八拜冲洪积扇、阿扇沟冲洪积扇等地。阴山以北地表水系不发育，其下部层压水水量小、水质差，供水意义不大。全市人均水资源利用量391立方米。 7、气候特征 包头市属于典型的中温带大陆性季风气候，其特点是：光照充足，雨热同期，昼夜温差大，降水量少，无霜期短，年平均湿度在50%左右，年平均降水量309.9mm，最大年降雨量为465.2mm，最少年降雨量为161.2mm。降水多集中于6～9月份，一日最大降水量90.6mm(1992年8月8日)。全年平均日照时间为2823.6小时。全年平均气温在8.1℃左右，其中最高的月份为7月份，平均气温为24.15℃；最低的月份为1月份，平均气温为-10.64℃。极端最高温度40.4℃，发生于2005年6月22日；极端最低温度-27.9℃，发生于2008年1月19日）。全年平均风速约为1.7m/s，其中4月份风速最大，平均风速为2.19m/s；12月份风速最小，平均风速为1.37m/s。年最大风速为14.7m/s，发生时间是2003年4月11日。市区常年主导风向为NW-N。 8、矿产资源 包头市位于阴山—天山纬向成矿带，其矿产资源具有种类多、储量大、品位高、分布集中、易于开采的特点，尤以金属矿产得天独厚，其中稀土矿不仅是包头的优势矿种，也是国家矿产资源的瑰宝。现己发现矿物74种，包括金属、非金属、能源等14个矿产类型。稀土、铌、铁、煤炭、石墨、黄金等17种矿藏储量列入国家储量平衡表。举世闻名的白云鄂博矿被称为“聚宝盆”，是一个多元素共生矿，已探明铁矿储量13.96亿t；共、伴生稀土资源储量数千万t，稀土保有资源储量居世界首位。到2007年底，包头全市煤炭储量71.11亿t，周边地区煤炭储量达2300亿t。目前对包头市经济影响较大的矿产资源主要有稀土、铁、煤和黄金等。 9、生态环境 包头市地处干旱半干旱气候带，降水量少、气候干燥，区域生态系统主要类型有荒漠草原、干草原、阴山山地森林草原、农业生态系统、黄河河流湿地等五个生态系统组成。其中阴山山前倾斜平原地区为以针茅－隐子草为主的典型草原生态类型。 （1）植被分布 该区域植物分布主要表现为人工植被和人工林地，人工植被包括农田植被和人工林植被两类。 农田植被：包括旱地和水浇地，呈斑块状散布于该评价区区域各处。主要种类有玉米、向日葵、糜子、黍子、谷子、蚕豆、绿豆、小豆、黄豆等以及一些蔬菜。该区具有悠久的垦殖耕种历史，由于气候干旱和人类粗放的生产经营方式，使得目前的农田生态系统显得十分脆弱。评价区内60%以上为砂质土旱地，由于降水量少，蒸发量大，加之沙性土壤渗漏严重，旱作农田土壤既缺少水分又缺少养分，完全依赖自然气候，农业产量低而不稳。 人工林：该区人工林地大部分为疏林，林地状况以20年以下树龄的林木居多，树种单一，主要为杨树，多分布在滩川区。其它乔灌木种有油松、柳树、榆树、旱柳、杏树、红柳、柠条、沙棘、沙柳等。 （2）动物种类及其分布 评价区地处中温带，目前该区野生动物促成比较简单，种类较少。根据现场调查及资料记载，目前该区的野生动物主要为鸟类、昆虫等，没有濒危和国家保护的物种。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政区划和人口 截至2015年底，包头市辖5个市辖区、1个县、2个旗及一个国家级稀土高新技术产业开发区。即昆都仑区、青山区、东河区、九原区、石拐区、固阳县、土默特右旗、白云鄂博市（拟由达尔罕茂明安联合旗、白云鄂博矿区合并而成）和包头稀土高新技术产业开发区（包括滨河新区）。人口约276.62 万（2013年），包含蒙古族、汉族、回族、满族、达斡尔、鄂伦春等31个民族。 2、经济概况 2015年，全市实现生产总值3409.5亿元，按可比价格计算，比上年增长12.6%。其中，第一产业增加值89.7亿元，增长6.1%；第二产业增加值1885.5亿元，增长14.1%；第三产业增加值1434.3亿元，增长11.0%。第一、第二和第三产业增加值占全市生产总值的比重分别为2.6%、55.3%和42.1%，三次产业对经济增长的贡献率分别为1.2%、61.6%和37.2%。全市人均生产总值达到125709元，增长11.0%，按年平均汇率折算为19915美元。 全年地方财政总收入为326.8亿元，比上年增长10.6%。其中，公共财政预算收入185.8亿元，增长14.8%。 3、交通 公路：京藏高速、京新高速、包茂高速公路、110国道、210国道等重要线路在包头市交汇。截至2015年底，全市公路里程6852.5公里，其中高速公路里程135.2公里，全市公路网密度为23.1公里/百平方公里。 铁路：包头为中国重要的交通枢纽，京包铁路，包兰铁路，包西铁路，包环铁路、包满铁路、包神铁路、甘泉铁路等在此交汇。计划修建经满都拉口岸到蒙古国赛音山达的跨境铁路。 航空：包头机场距市区23公里，为4D级机场，从北京、上海、杭州、广州、成都、西安、沈阳、深圳、厦门等大城市都有到包头的往返航班。 航运：全市现有水域旅游区3处、航道1条（黄河包头段全长220公里）、浮桥5座、渡口1道、船舶147艘（只）。 5、旅游资源 包头市地处我国西北少数民族和中原文化交汇点、富饶的黄河河套“金三角”地带，旅游资源较为丰富，自然景观与人文景观相互交融，先后获得过“迪拜国际改善人居环境最佳奖”、“全国文明城市”、“全国卫生城市”、“全国绿化先进城市”、“中国优秀旅游城市”等桂冠。同时包头市是呼兰铁路线上的重要城市，建有4C级机场，交通较为发达，具有发展旅游业的诸多基础条件。 目前包头市有10家A级景区，其中AAAA级景区2家，AAA级景区6家，AA级、A级景区各1家；旅行社数量达到60家；星级饭店数量30家，在建的五星级饭店1家；全市导游员已达500多人；旅游业直接和相关从业人员达到4万多人。区域有著名的希拉穆仁草原、达茂新宝草原、春坤山高山草甸草原，同时拥有阴山山脉中景观优美的九峰山和梅力更生态旅游区。另外，石门风景区、南海旅游区和全国唯一的城中草原景观——赛汗塔拉草原都是包头市草原文化的典型代表。境内汇集了秦长城、赵长城、汉长城、北魏长城等五个时期的长城遗迹，形成了“中国长城内蒙最多，内蒙长城包头最多”的局面。区域古城遗迹众多，有麻池古城遗迹、元代汪古部的阿伦斯木古城、怀朔古镇、草原上最大的藏传寺庙五当召、梅力更召、昆都仑召、著名的城寺结合建筑群美岱召。工农业旅游资源丰富，是全国重要的钢铁基地，稀土之都，也是坦克和火炮的生产基地，重型汽车生产能力国内领先，工业旅游和军事工业旅游资源非常有代表性。 6. 包头金属深加工园区概况 - （1）规划基本情况 内蒙古包头金属深加工园区位于京藏高速公路南侧，包钢集团厂区及西水泉路西侧，哈德门沟东侧，包兰铁路北侧。 - 规划期限与范围 近期：2010-2015年；远期：2015-2020年。 规划建设用地为37.0km2，另外包含生态防护及包钢储灰池等非建设用地，总用地面积预计为46.17km2。 - 规划目标、性质与定位 1）规划目标 特色园区：“依托包钢，发展昆区”，紧紧围绕包钢的“板、管、轨、线（棒）”四大精品生产线，发展具有自我优势及特色的钢铁深加工产业。绿色园区：大力推进体制创新、机制创新和技术创新。提倡循环经济及工业废旧物的重复利用等，创造节能环保型的绿色园区。低碳园区：提倡园区污染物的低排放，创造低排放的低碳园区。 2）性质与定位 金属深加工园区是自治区级工业园区，包头市打造世界级稀土产业基地、国家重要的钢铁和能源基地的重要组成部分；是自治区沿黄河沿交通干线产业发展带上的重要支撑点。 园区的产业定位是以现代钢铁深加工为基础，高新技术产业和先进适用性技术为先导，集钢铁、稀土研发于一体的循环工业体系。 - 重点产业发展规划 金属深加工园区主要包括钢铁深加工发展区（一期和二期）、不锈钢产业发展区、钢铁稀土发展区（原九原工业园区北区）、包钢三体系及循环经济发展区、钢铁物流功能发展区。 钢铁深加工发展区分为一期和二期，其中钢铁深加工发展区（一期）内的项目大多已落地，主要产业发展方向φ100无缝钢管、重型机械加工、变压器制造、大型特种钢结构、液压等机械设备、型钢生产线、风机设备制造、水处理设备项目、机械制造项目、冶金矿山机械制造项目、精密仪表制造项目、太阳能光伏建筑应用项目、冶金轧辊生产线、起重机制造、太阳能发电项目、肯纳金属制造项目等。钢铁深加工发展区（二期）总生产规模为183.85万t/a，其中梯形腹板焊接H 型钢（TSP）和配套钢结构为30万t/a、大中口径焊接钢管为40万t/a、热镀锌钢卷40万t/a、彩色涂层钢卷20万t/a、热处理管加工无缝钢管52.5万t/a、传统钢丝13500t/a。 不锈钢产业发展区重点支撑为华业特钢60万t/a搬迁改造项目及围绕60万t/a不锈钢、特钢进行深加工的项目，主要生产热轧酸洗板卷、冷轧板卷、不锈钢焊管、棒线材及其他不锈钢产品。 钢铁稀土发展区（原九原工业园区北区）主要是现状工业混合区，对保留的钢铁企业（主要是吉宇和大安钢铁）进行节能减排技术升级改造，保留钢铁企业的产能铁水134万t/a，钢水165万t/a，连铸坯160万t/a及各种钢材产量300万t/a，保留1000万t/a钢铁稀土物流配送；对该发展区现有稀土上游企业进行选择性整合淘汰，到规划期末实现稀土精矿焙烧产能12万t/a，萃取分离稀土氧化物5万t/a，稀土抛光粉5040t/a，稀土金属及合金3850t/a。 包钢三体系及循环经济发展区的规划主要是550万t/a汽车板及配套的固体废物综合利用项目。 钢铁物流功能发展区的货物吞吐能力为2000 万t/a，主要是金属类产品。 - （2）总体布局规划 金属深加工园区用地主要包括钢铁深加工发展区用地（一期和二期）、不锈钢产业发展区用地、钢铁稀土发展区用地（原九原工业园区北区）、包钢三体系及循环经济规划发展区用地、钢铁物流发展区用地以及生态隔离绿地。钢铁深加工发展区用地（一期）的范围是东起包钢7号桥、西至张家营子变电站，北起新110国道、南至西哈公路，规划面积为2.03km2。钢铁深加工发展区用地（二期）四至范围是东起包钢西界墙、西至稀土三厂，北起西哈公路、南至包钢储灰池，规划面积为9.31km2。不锈钢产业发展区用地是包钢尾矿坝以西的产业用地（上下打拉亥村）为华业特钢厂区，规划总用地为4.5km2；钢铁稀土发展区用地（原九原工业园区用地）为稀土三厂、大安、吉宇等现状企业用地，规划总用地为9.43km2；包钢尾矿坝以东，包兰铁路以北，储灰池以南用地为现状包钢三体系及循环经济发展工业用地，占地约3.49km2。乌拉山防洪沟以北、京藏高速公路以南的用地，基于到其交通的优越性，以及处于城市生活用地的上风向等因素，规划布局为以钢铁产品交易为主的物流区，规划总用地为4.8km2。园区与卜尔汉图社区之间的生态隔离绿地占地面积约为3.44 km2。 - （3）功能区布局 按照使用功能的不同，园区划分为：生产区、钢铁物流区以及生态防护隔离区。 - （4）土地利用规划 园区规划建设用地37.0km2，建设用地按照国家用地分类标准分为：工业用地、仓储用地、道路用地、绿化用地、对外交通用地。 工业用地面积为20.13km2，位于园区的西部。其中现状工业用地6.78km2，规划工业用地为13.36km2。仓储用地面积4.8km2，布局在园区的东北侧，沿110国道两侧。绿化用地面积为4.77km2。其中，防护绿地面积约为4.66km2，公园绿地面积为0.11 km2。道路用地面积为3.45km2，分为园区主干道和园区次干道两个级别。 - （5）道路交通规划 1）铁路 包兰铁路从园区南侧通过，为国家Ⅰ级干线铁路，现正在进行集包三四线客运专线的建设。园区西南侧有一处货运站场（打拉亥站），打拉亥站以东为包西站，是包头市主要的列车编组站。 包环铁路是以货运为主的地方铁路，在打拉亥站和包西站之间与包兰铁路相连，从包钢西侧向北通过园区，在包钢西侧设有大型货运站场。 园区范围内共有三条铁路专用线，分别是从打拉亥站出线的西源电厂专用线，从包环铁路出线的包钢稀土三厂专用线和新奥甲醇储存基地专用线。 2）公路 园区北侧为G6(丹拉)高速公路，配合高速公路改建工程，在园区新增高速公路出入口一处，与包钢七号桥路相连，建成后可加强园区的对外交通联系。 110国道是北京-银川的交通大动脉，由东至西贯穿园区。 西哈公路（旧110国道）从园区用地之间穿过，是园区内部的主要交通干道。现状为二级公路，路面宽14m，规划将西哈公路改造为一级公路，路面宽22.5m。 南绕城公路从园区西侧通过，为二级公路，双向二车道，路面宽11m。 - 道路规划 对外联系道路：包钢西路向南连接南绕城公路与九原工业园区南区，是园区南北向的主要连接道路；青山路和兵工大道向西跨过昆都仑河与园区联系，是园区与主城区之间的联系干道。 园区路网与用地结构相适应，分为三个相对独立的组团，各组团道路相对独立，组团间通过主干路相连。各组团间通过110国道、西哈公路、南绕城公路、包钢西路、经三路、七号桥路、新经七路、昆河西路彼此联系。各组团内路网结构基本上采用方格网形式，局部根据地形高差和现状地物情况有适当变化。 园区道路系统：园区主干路分为“六横八纵”，六横分别为展业路-纬三路、创业路-包钢西路东、巨福路-兵工大道、纬六路、爱业路；八纵为包钢西路-哈业脑包六街、荣化大街、经一路、经三路、七号桥路-厂前路、新经七路、昆河西路。主干路红线宽度为40m、50m，均采用一块板断面。次干路：红线宽度为30m，均采用一块板断面，路面宽18m。支路：红线宽度为22m、20m，均采用一块板断面，路面宽13m；红线宽度为16m，采用一块板断面，路面宽8m。 道路交叉口：南绕城公路、七号桥路与G6高速公路相交采用全互通式立交；新经七路、永福路、西水泉路、昆河西路与G6高速公路为分离式立交，均下穿通过高速公路；其他道路交叉口均为平交路口。 - 市政基础设施规划 - 1）给水工程规划 园区最高日用水量为10.09万m3，平均日用水量为7.2万m3，年用水量为2628万m3。水源由二水厂、大青山生态应急水源与中水联合供给，其中生活用水量0.31万m3/d，由二水厂供给；工业用水量9.39万m3/d，其中4.1万m3/d由大青山应急水源供给，5.3万m3/d由中水供给；道路浇洒和绿地用水约0.39万m3/d由中水供给。 规划二水厂水源经由青山路，汇至昆河西路，规划沿乌拉山防洪沟南侧敷设管径为DN800的输水管线，至园区配水厂。包头市大青山生态应急水源工程主输水干管管径为DN1600，沿昆河东侧敷设，规划DN1000输水管由乌拉山防洪沟与昆河交汇处接出，沿防洪沟南侧敷设至园区规划配水厂。 从规划配水厂出线，沿110国道、经三路、经二路敷设给水干管，管径为DN600。沿其他主要规划道路敷设给水支管，管径为DN300-DN500。规划给水管网结合道路建设，逐步形成环网。园区内规划配水厂一处，位于纬一路与经四路交叉口西南角，占地面积1.56公顷。 中水水源主要来自西郊污水处理厂生产的回用水，主要用于工业用水中对水质要求较低企业以及浇洒道路及绿地等。中水沿包钢西路、复兴路、展业路、哈业脑包六街、纬三路、经三路以及110国道敷设中水干管，管径为DN150-DN800。 - 排水工程规划 规划采用雨污分流排水系统，规划包钢厂区南侧现状工业用地的污水排入包钢总排污水处理中心；其他区域的污水统一向西排放至西郊污水处理厂处理，污水排放量约4.74万m3/d，其中包钢西路东延段与创业路以南区域污水采用泵站加压排放，其他污水采用重力排放。规划污水泵站两处：一处位于包钢西路以东，纬七路以北，雨污泵站合建一处；另外一处位于爱业路以北，兴华大街以西。 规划在西源电厂南侧新建西郊污水处理厂，近期处理能力为3万m3/d，远期处理规模为5万m3/d。 雨水采取就近排放原则，分两部分排放：仓储物流区的雨水就近排入乌兰山防洪沟；其他规划区域雨水沿包钢西路东延段和创业路主干管排入哈德门防洪沟，其中导流渠以南区域内雨水汇集后，采用泵站加压向北排入重力流管道中。 - （7）环境保护规划 金属深加工园区全部为二类大气环境功能区，总体空气环境质量应达到国家二级标准。工业区按昼间65dB、夜间55dB控制，交通干线两侧按昼间70dB、夜间55dB控制。

环境质量状况 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 为掌握评价区环境质量现状，本评价收集《包钢集团电气有限公司新建电机维修厂房项目环境影响报告书》（新光三村，2015年1月6至12日包钢环境监测站监测）和《内蒙古华业特钢股份有限公司整体搬迁改造项目环境影响报告书》（哈业脑包村，2016 年10 月29 日至11 月4 日内蒙古加通环境检测治理有限公司监测）中部分环境现状监测数据。现状监测点位与本项目的具体位置关系见附图。 1、大气环境 （1）监测布点和监测项目 布设2个环境空气质量监测点，分别为1#哈业脑包村、2#新光三村。 监测项目为TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2。 （2）监测时间和频率 连续监测7天。频率按照《环境空气质量标准》GB3095-2012中“污染物数据统计的有效性规定”执行，即SO2、NO2、进行1小时平均浓度和日均值浓度的采样监测；PM10、PM2.5、TSP进行日平均浓度监测。 （3）监测分析方法表 按照国家环保局出版的《空气和废气监测分析方法》和《环境监测技术规范》进行，各污染物分析方法见表2。 表2 大气监测分析方法 监; 项目 分析方法; 来源; 最低见测浓度（mg/m3）. SO2; 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法; HJ482-2009; 日均浓度：0.004. 小时浓度：0.007. NO2; 盐酸萘乙二胺分光光度法; HJ479-2009; 日均浓度：0.003. 小时浓度：0.005. TSP; 重量法; GB/T15432-1995 0.00. PM10、PM2.5; 重量法; HJ618-2011; 日均浓度：0.010. （4）环境质量现状监测 大气环境的现状监测结果统计见表3和表4。 表3 TSP、PM10、PM2.5现状监测结果统计 监测项目; TSP; PM10; PM2.5. 监测点名称; 哈业脑包; 新光三村; 哈业脑包; 新光三村; 哈业脑包; 新光三村. 日均值范围（mg/m3）; 0.225~0.305; 0.186～0.289; 0.119~0.192; 0.098～0.167; 0.039~0.057; /. 超标率(%); 14.29; 0; 57.14; 0.113; 0; /. 最大值超标倍数; 0.03; 0; 0.28; 14.28; 0; /. 标准（mg/m3）; 0.3; 0.15; 0.075. 表4 SO2、NO2现状监测结果统计 监测点; 监测 项目; 小时平均值; 日均值. 浓度范围（mg/m3）; 超标率 %; 超标 倍数; 浓度范围（mg/m3）; 超标率 %; 超标 倍数. 哈业脑包; SO2; 0.024～0.147; 0; 0; 0.066~0.074; 0; 0. 新光三村; 0.023~0.103; 0; 0; 0.049～0.077; 0; 0. 标准（mg/m3）; 0.5; 0.15. 哈业脑包; NO2; 0.060~0.132; 0; 0; 0.032~0.046; 0; 0. 新光三村; 0.021～0.064; 0; 0; 0.030～0.05; 0; 0. 标准（mg/m3）; 0.2; 0.08. 由上表可见，监测期间评价区域内监测点的TSP、PM10污染较重，日均值超标率范围分别为0~14.29%、0~57.14%，最大值超标倍数分别为0.03、0.28。SO2、NO2、CO的小时平均值和日均值均未出现超标现象。 2、地下水 （1）监测布点 收集新光三村的地下水监测数据。 （2）监测项目、频率 监测项目：pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氟化物、氯化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、NH3-N、Pb、As、Hg、Cr6+、Cd、Zn、锰、高锰酸盐指数、大肠菌群、井深及水位。 监测频率：每天一次，连续两天，取混合水样。 监测分析方法：按照《环境监测技术规范》及《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）的有关规定及要求进行。 （3）监测结果与现状评价 表5 地下水质量监测结果 单位：除特别标注外，均为mg/L 监测点 项目; 新光三村; 标准值. 1月12日; 1月13日. pH（无量纲）; 8.09; 8.14; 6.5～8.5. 总硬度; 250; 255; ≤450. 溶解性总固体; 350; 342; ≤1000. 硫酸盐; 174; 170; ≤250. 氟化物; 0.79; 0.79; ≤1.0. 氯化物; 30; 35; ≤250. 硝酸盐氮; 1.96; 2.03; ≤20. 亚硝酸盐氮; 0.02; 0.02; ≤0.02. 挥发酚; 0.0003L; 0.0003L; ≤0.002. 氰化物; 0.004L; 0.004L; ≤0.05. 氨氮; 0.118; 0. 123; ≤0.2. 铅; 0.01L; 0.01L; ≤0.05. Cu; 0.001L; 0.001L; ≤0.3. 砷; 2.78×10-3; 2.62×10-3; ≤0.05. 汞; 0.0001L; 0.0001L; ≤0.001. 六价铬; 0.025; 0.025; ≤0.05. 镉; 0.001L; 0.001L; ≤0.01. 锰; 0.01L; 0.01L; ≤0.05. 锌; 0.05L; 0.05L; ≤0.05. 高锰酸盐指数; 1.3; 1.3; ≤3.0. 总大肠菌群 （个/ L）; 未检出; 未检出; ≤3.0. 注：评价标准采用GB/T14848-93《地下水质量标准》III类。 监测结果表明：新光三村地下水无超标现象，环境质量较好。 3、声环境 包头科日稀土材料有限公司位于北方稀土集团公司冶炼分公司厂区内。为掌握本项目区声环境质量现状，本次环评在冶炼分公司厂界设置6个监测点，科日厂界设置4个监测点，位于厂界外1m。监测期间天气晴朗，风速小于5m/s。采用HS6288B噪声统计分析仪。监测期间全厂均正常生产，监测结果见表6。 环境噪声监测采用AWA6228+多功能声级计，测量方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关规定进行监测和分析。 （1）监测时间、频率 2017年8月30日和31日，分别监测昼间和夜间的噪声。 （2）噪声监测结果及评价 在监测结果统计分析的基础上，采用与标准直接进行比较的方法，分析评价声环境质量现状如表6所示。 表6 环境噪声现状测量结果统计 单位：dB(A) 测点编号; 2017.8.30; 2017.8.31. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 冶炼分公司厂界; Z1; 52.3; 49.0; 52.3; 48.6. Z2; 53.5; 49.4; 53.0; 49.4. Z3; 53.2; 49.3; 53.5; 49.5. Z4; 54.2; 49.2; 53.8; 49.1. Z5; 53.0; 49.0; 53.0; 48.8. Z6; 53.5; 49.2; 53.1; 49.0. 科日厂界; Z7; 53.2; 49.3; 53.4; 49.3. Z8; 54.1; 49.4; 54.2; 49.4. Z9; 54.0; 49.3; 53.7; 49.5. Z10; 54.1; 49.8; 54.1; 49.7. 由表6环境噪声监测结果可知，各现状监测点噪声值均满足《《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中3类声环境功能区的适用标准，昼间65dB(A)，夜间55dB(A)的标准限值，项目区周围环境现状噪声质量较好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目主要环境保护目标见表7。 表7 环境保护目标一览表 保护目标; 与本项目位置关系; 人口数; 保护级别. 环境空气; 哈业脑包村; NW，0.22; 1300; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 新光六村（拟搬迁）; NE，1.27; 167. 新光五村（拟搬迁）; E，0.87; 1287. 地下水; 哈业脑包村; NW，0.22; 1300; 《地下水质量标准》（GB/T14848—93），Ⅲ类标准. 新光六村（拟搬迁）; NE，1.27; 167. 新光五村（拟搬迁）; E，0.87; 1287. 环境噪声; 厂界环境噪声; /; /; 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348—2008）3类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表8 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 浓度单位; 标准名称. 二级. PM2.5; 年平均; 35; μg/m3; GB3095-2012. 24小时平均; 75; μg/m3; GB3095-2012. PM10; 年平均; 70; μg/m3; GB3095-2012. 24小时平均; 150; μg/m3; GB3095-2012. TSP; 年平均; 200; μg/m3; GB3095-2012. 24小时平均; 300; μg/m3; GB3095-2012. SO2; 年平均; 60; μg/m3; GB3095-2012. 24小时平均; 150; μg/m3; GB3095-2012. 1小时平均; 500; μg/m3; GB3095-2012. NO2; 年平均; 40; μg/m3; GB3095-2012. 24小时平均; 80; μg/m3; GB3095-2012. 1小时平均; 200; μg/m3; GB3095-2012. （2）环境噪声 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 表9 声环境质量标准 类别; 噪声限值Leq [ dB（A）]. - 昼 间; - 夜 间. - 3; - 65; - 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）大气污染物排放标准限值 《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011）及修改单； 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）； （2）噪声排放标准限值 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3级标准。 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB125231—2011） 表10 稀土工业污染物排放标准（GB26451-2011）（新建企业） 表11 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348—2008） - 类 别; - 噪声限值Leq [ dB（A）]. - 昼 间; - 夜 间. - 3; - 65; - 55. 施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）； 表12 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB125231—2011） 昼间; 夜间. 70; 55. |
| 总量控制指标 | 根据包头科日稀土材料有限公司年处理3000t碳酸铈生产各类高附加值稀土制品工程环境竣工验收意见批复，该项目总量控制指标为氮氧化物0.001t/a，COD0.162 t/a，氨氮0.103 t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述 一、现有工程 - 1 工艺流程 - （1） 特殊用碳酸铈生产 1）原料溶解 将高纯低氯根碳酸铈固体投入到溶解槽中，定量加入硝酸溶液进行溶解，该过程碳酸铈转化为硝酸铈溶液。 2）精制除杂 将上述料液加热，用氨水调节pH值，加入凝聚助剂碳酸铈除去铝等杂质，使料液精制纯化。 3）料液调整与结晶 在精制的硝酸铈溶液中加入适量硝酸和纯水，调节pH值和浓度，并加热到85℃左右，加入碳酸氢铵和晶种，结晶出碳酸铈沉淀。 4）脱水与包装 将含有残余母液的碳酸铈利用离心甩干机进行脱水、洗涤后即为产品，包装外销。 - （2）特殊用硝酸铈生产 1）原料溶解 将高纯低氯根碳酸铈固体投入到溶解槽中，过量加入硝酸溶液进行溶解，该过程碳酸铈转化为硝酸铈溶液。 2）浓缩结晶 在硝酸铈溶液进行蒸发浓缩，冷却结晶。 3）脱水与包装 将硝酸铈利用离心甩干机进行脱水、洗涤后即为产品，包装外销。 - （3）硝酸二铵铈生产 1）原料溶解 将高纯低氯根碳酸铈固体投入到溶解槽中，定量加入硝酸溶液进行溶解，该过程碳酸铈转化为硝酸铈溶液。 2）精制除杂 将上述料液加热，用氨水调节pH值，生成氢氧化铈沉淀，进行固液分离和洗涤，除去可溶性杂质硝酸铵。 3）重溶与氧化 将氢氧化铈和硝酸反应重新制成硝酸铈溶液，控制调节pH值，加入双氧水将三价铈氧化成四价铈。 4）四价氢氧化铈的制备 将上述料液加热，用氨水调节pH值，生成四价氢氧化铈沉淀，进行固液分离和洗涤，经蒸汽干燥机干燥。 5）硝酸二铵铈生产 将四价氢氧化铈用硝酸重溶，定量加入硝酸铵进行合成反应，制备硝酸二铵铈溶液，后经浓缩结晶、脱水筛分生产硝酸二铵铈。 2 现状物料及能源消耗 科日公司现有项目主要原辅材料包括：碳酸铈、硝酸、氨水、硝酸铵、碳酸氢铵等。详见表13。 表13 科日公司现有项目主要原辅材料 序号; 主要原辅材料; 单位; 消耗量; 来源. 1; 碳酸铈（48%）; t/a; 3000; 北方稀土. 2; 硝酸（67.2%）; t/a; 4722; 外购. 3; 氨水（25%）; t/a; 1588; 外购. 4; 硝酸铵（工业级）; t/a; 405; 外购. 5; 碳酸氢铵; t/a; 976; 外购. 科日公司现有项目主要能源动力消耗包括：电力、新水以及蒸汽等。详见表14。 表14 科日公司现有项目主要能源动力消耗 序号; 主要能源动力; 单位; 消耗量; 来源. 1; 蒸汽; t/a; 14400; 北方稀土. 2; 新水; m3/a; 75600; 北方稀土. 3; 电力; 万kWh/a; 69.97; 北方稀土. 二、本次工程 1 工艺流程 容积为10m3反应罐中先加58.4kg五氧化二磷，将硝酸铵母液注入其中搅拌溶解，再加入116.8kg氧化钾进行搅拌。经反应完全的磷酸钾溶液依靠重力压差进入硝酸铵转型池转型。经转型后的硝酸磷铵钾溶液用罐车运至科日公司南侧300m的储池存放待售。 根据现有项目每天产生44m3硝酸铵废水的转型要求，需要每天配制1反应罐磷酸钾即可。 反应罐反应方程式如下： P2O5+3K2O=2K3PO4 工艺流程如图1所示。 图1工艺流程图 - 2 物料消耗 原辅材料及动力消耗见表15。 原辅材料及动力消耗 表15 序号; 项目; 消耗量; 备注. 一; 原材料. 1; 硝酸铵废水; 13000 m3/a; 硝酸铵80.3g/L，总氮28.1g/L，氨氮14.0g/L，pH7.20，悬浮物16.0mg/L，氟化物<0.10 mg/L，总磷0.1 mg/L，Cl<100 mg/L，SO42-2.50 mg/L. 2; 五氧化二磷; 17.5t/a; 工业级，袋装. 3; 氧化钾; 34.5t/a; 工业级，桶装. 二; 动力消耗. 3; 生产用电; 5.4万kWh /a; 搅拌系统：7.5kW齿轮传动.

主要污染工序： 1、施工期主要污染源 本项目利用原有厂房和设施进行改造建设，施工量小，工期短，无大型施工设施，施工期污染较小。 2、营运期主要污染源 - （1）废气 项目主要物料为五氧化二磷和氧化钾，密闭包装，原料库房内存放。反应罐每天进行一次加料，即58.4kg五氧化二磷和116.8kg氧化钾采用人工加料方式加入反应罐，由于加料量小，并且五氧化二磷和氧化钾均具有较强的吸湿性，因此加料过程无粉尘产生。 （2）废水 本项目为硝酸铵废水转型综合利用项目，无新增废水。 （3）噪声 项目设备噪声值及治理措施见表16。 表16 主要设备噪声强度、防治措施及效果 设备名称; 数量 台; 噪声强度dB(A); 治理措施; 治理后噪声强度 dB(A). 搅拌器; 1; 70; 减振、厂房隔声; 60. 输送泵; 1; 85; 独立基础、减振、厂房隔声; 65. （4）固体废物 本项目无固体废物产生。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 无 |  |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 无 |  |  |  |  |
| 固废 | 无 |  |  |  |  |
| 噪 声 | 根据设备产生的噪声特性及操作特点，对设备采取消声减振措施，其厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的3类标准。 |  |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 拟建项目在现有厂区内建设，对周边生态环境扰动小。 |  |  |  |  |  |
| 营运期环境影响分析： 1、厂界环境噪声 - （1）主要噪声源声学参数 本工程产生的噪声是由于机械的磨擦、转动等运动而引起的机械噪声，主要噪声源有：搅拌器和输送泵。设计尽量选用低噪声设备，并考虑一定的消声、隔声及减震等措施，以降低噪声的传播。主要噪声源及其声学参数见表17。 表17 主要设备噪声强度、防治措施及效果 单位：dB(A) 设备名称; 数量 台; 噪声强度dB(A); 治理措施; 治理后噪声强度 dB(A). 搅拌器; 1; 70; 减振、厂房隔声; 60. 输送泵; 1; 85; 独立基础、减振、厂房隔声; 65. （2）厂界环境噪声分析 本项目噪声源少，经治理后噪声强度较低，同时科日公司位于北方稀土厂区中心位置，距周边厂界较远，因此本工程实施后设备产生的噪声对周围环境的影响主要集中在厂区内，对厂界环境噪声影响极小。 2、地下水环境影响分析 （1）地下水环境评价等级判定 据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境评价工作等级划分依据为建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别和建设项目的地下水环境敏感程度。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为U155废旧资源（含生物质）加工、再生利用，报告表，为Ⅳ类项目，因此本次评价仅对其做一般性分析，并提出污染控制措施。 本项目硝酸铵转型池采用科日公司现有的硝酸铵储池，该储池采用防渗混凝土结构，于2012年5月通过了内蒙古自治区环保厅的验收。硝酸磷钾溶液储存采用北方稀土冶炼分公司原有的选矿浓密池。根据施工资料，该浓密池地下为敞口式钢筋混凝土结构，直径30m，抗震等级8级，耐火等级2级。池壁为钢筋砼结构，高2.80m，厚0.4m，池顶外侧设有钢护栏。池壁底面高程为-2.219m，池壁基础宽2.00m，厚0.4m。池底为锅形，表层为250mm厚的现浇砼板块组成，池底部为100mm厚C15砼垫层，池底板上部为250mmC30微膨胀钢筋砼整体式板块结构，中部为3mm自粘性橡胶沥青防水卷材双层铺设。渗透系数≤1.0×10-10cm/s，因此，本项目投产后，硝酸磷钾溶液在存放过程中对地下水环境影响较小。 3、运营中环境风险分析 本项目无环境风险。 7、监测计划 环境监控计划是环境管理工作的重要组成部分，环境监测数据是环境管理方面的重要基础资料。 根据有关监测技术规范，结合项目的污染源及污染物排放特点，制定的污染源监测计划见表18。 表18 监测计划 环境 要素; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界外1m处; Leq（A）; 按照国家规范要求. 主要设备噪声; Leq（A）; 按照国家规范要求. 地下水; 北方稀土冶炼分公司院内; pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数等共21项; 每半年监测一次. 8、项目竣工验收 本项目环境保护设施验收清单见表18。 表18 环境保护设施验收清单 类别; 污染源; 污染物; 环保设施名称; 验收标准. 硝酸铵废水; 利旧的硝酸铵转型池、利旧的硝酸磷钾储池; 硝酸铵废水不外排. 噪声; 设备; 运行噪声; 设备加设隔音减震基垫，工作人员加强个体防护。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 无 |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 无 |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 无 |  |  |  |
| 噪 声 | 噪声 | 设备噪声 | 对设备采取减振措施及厂房屏蔽。 | 符合工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348—2008）3类 |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 无 |  |  |  |  |
| 结论与建议 1、项目概况 科日公司拟对现有的硝酸铵废水进行资源综合利用，将硝酸铵转化为安全的可利用的硝酸磷铵钾溶液，外销附近的化肥厂或菜农进行综合利用。与之前的三效蒸发回收处理相比较，转型综合利用既可以减少蒸发带来的能耗和二次污染，又可以提高废水的利用价值，有较大的经济效益和环境效益。项目利用原有厂房和设施进行建设，建设内容包括：利用公司备用储罐改造的反应罐1个（玻璃钢，体积10m3，D=2.3m，H=2.5m）、搅拌系统（新增，7.5kW齿轮传动）、硝酸铵溶液转型池（利旧，5.5m*3.2m*2.5m）、储存池（利旧，1900m3）等。项目建设总投资为50万元。 - 2、选址合理性 建设地点位于科日公司，北方稀土冶炼分公司院内，选址合理。 3、建设项目与国家产业政策的符合性 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修订），国家发展和改革委员会2013年第21号令，本项目为“三废”综合利用及治理工程，属于环境保护与资源节约综合利用中鼓励类项目，因此符合国家的相关产业政策的要求。 4、环境影响分析结论 - （1）环境空气 项目实施后，无废气污染物排放，对周边环境空气质量没有影响。 - （2）厂界环境噪声 - 各现状监测点噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类声环境功能区的适用标准，昼间65dB(A)，夜间55dB(A)的标准限值，项目区周围环境现状噪声质量较好。本工程实施后设备产生的噪声对周围环境的影响主要集中在厂区内，对周围环境的影响小。 - （3）地下水环境 在项目防渗措施完好情况下，不会对项目厂区下游地下水水质造成影响。 5、建议与要求 为确保本工程对环境的影响减到最小，提出如下污染防治对策： （1）加强生产工艺控制和物流管理，减少跑、冒、滴、漏等现象的发生，确保生产过程不产生二次污染。 （2）切实落实项目的转型措施，未经转型的硝酸铵废水严禁外排或销售。 6、评价总结论 综合以上评价分析结论，该项目对现有的硝酸铵废水进行资源综合利用，将硝酸铵转化为安全的可利用的硝酸磷铵钾溶液，不仅解决了硝酸铵废水污染问题，同时实现了该废水的综合利用利用，具有较好的环境效益和经济效益；项目选址合理，属于国家产业政策鼓励项目；污染物达标排放，对周围环境影响较小；符合循环经济的要求。因此评价认为，科日公司硝酸铵废水资源综合利用项目从环保角度讲是可行的。 |  |  |  |  |
| 预审意见： |  |  |  |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： |  |  |  |  |
| 审批意见： |  |  |  |  |