# 建设项目环境影响报告表

（试  行）

包头市昆区昆河西路（团结大街–

项目名称：

华业特钢下行段）道路改造工程

建设单位（盖章）：包头市昆建城市发展有限公司

编制日期：2017年4月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 包头市昆区昆河西路（团结大街～华业特钢下行段）道路改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 包头市昆建城市发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 申工 |  |  |
| 通讯地址 | 包头市昆区政府2#楼130房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13009550277 |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 014010 |  |
| 建设地点 | 包头市昆区昆河西路（团结大街-华业特钢下行段） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  |  |  | E4813 市政道路工程建筑 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | — |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  | — |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 427.46 | 其中:环保投资(万元) |  |  |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 5.38% |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |  | 2017年6月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1. 项目背景 昆河西路是包头市区连接110国道的一条交通要道，近几年随着昆河景观改造工程的不断延伸，昆河西路(华业特钢～110国道)道路的贯通，该条道路的重要性越发显现。原有的昆河西路（团结大街～华业特钢下行段）建设时间为2011年，由于原设计标准低，长期超负荷使用，其现状为道路破损严重，路面坑洼不平，路面出现大面积的龟裂、松散、坑槽，破损路面面积约占整段道路的30%，给居民生活及出行带来不便。 本工程的建设，可改善现有道路状况，改善行车条件，大大提高昆河西路路网通行能力。工程建成后，可满足道路周边区域交通量增长的需求，缓解周边道路交通压力，从而消除现状道路安全隐患，保障人民生命财产安全，给市民生产生活带来方便，对促进城市交通建设的发展，提高昆河景观档次和知名度，将发挥巨大作用。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，该建设项目需进行环境影响评价，为此包头市昆建城市发展有限公司委托包钢环境保护研究所（有限公司）承担该项目的环境影响报告表的编制工作。评价单位经过现场勘察和工程分析，依据相关环评法律及规范的要求编制该项目的环境影响报告表。委托书见附件1。 2. 编制依据 ⑴ 《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1实施； ⑵ 《中华人民共和国环境影响评价法》，2016年修订； ⑶ 《中华人民共和国水污染防治法》，2008.6.1； ⑷ 《中华人民共和国大气污染防治法》，2015.08.29修订； ⑸ 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997.3.1实施； ⑹ 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2015.4.24订； ⑺ 《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）； ⑻ 《环境影响评价技术导则—总纲》(HJ2.1—2016)； ⑼ 《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2—2008)； ⑽ 《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4—2009）； ⑾ 《包头市昆都仑区昆河西路（团结大街～华业特钢下行段）道路改造工程可行性研究报告》（2017.4）； ⑿ 昆河西路（团结大街～华业特钢下行段）道路改造工程提供的其它资料。 3. 项目所在区域概况 昆河西路是包头市区连接110国道的一条交通要道，近几年随着昆河景观改造工程的不断延伸，该条道路的重要性越发显现。 ⑴昆河西路(华业特钢～110国道段)：2016年10月新建的昆河西路(华业特钢～110国道)道路段建成通车，该路段全长3.781公里，为“三块板”形式，两侧为3.5米人行便道、3.5米非机动车道，2米分隔带，中间为22米宽的机动车道，建设内容包括道路、雨污水管线、中水管线、人行便道、绿化及硬化配套设施，道路面积7.09万平方米。昆河西路的贯通，有效的改善了城区道路状况，提高车辆通行能力，使包头市的交通路网更加通畅。 ⑵昆河西路（团结大街～华业特钢上行段）：该上行路段路面结构采用的沥青混凝土，且路况较好。路宽为12m，道路两侧各有1.5m的人行横道，与下行路段间有约8m的绿化分隔带，由于有坝体关系 上下行路面高差近1m。 ⑶昆河西路（团结大街～华业特钢下行段）：此次修建改造的团结大街～华业特钢为下行道，车行路线总体由北向南走向，为水泥混凝土路面，道路长度1326.882m，路宽为12m，北起华业特钢路口，南至团结大街。 昆河西路（团结大街～华业特钢下行段）建设时间为2011年，由于原设计标准低，长期超负荷使用，其现状为道路破损严重，路面坑洼不平，路面出现大面积的龟裂、松散、坑槽，破损路面面积约占整段道路的30%，给居民生活及出行带来不便， 昆河西路（团结大街～华业特钢）区间道下行段现状，见照片1～2；昆河西路（团结大街～华业特钢）区间道上行段现状，见照片3～4；昆河西路(华业特钢～110国道段) 区间道现状，见照片5。 4. 项目概况 项目名称：包头市昆区昆河西路（团结大街～华业特钢下行段）道路改造工程。 建设性质：改扩建。 建设地点：昆区昆河西路（团结大街～华业特钢下行段）区间，为城市次干路； 具体建设地点见附图1。 建设进度：2017年6月完成。 占地拆迁：本工程为道路改造工程，道路及人行道改扩建项目，本工程作，将对原有道路进行不同程度的修补，以及配套的道路两侧和人行道侧石的铺设。拆除工程主要是对现状道路路面进行部分拆除，工程建设中不存在拆迁及永久占地，施工区域临时占地均为道路建设用地。 临时占地：占地面积约15923m2，占地性质为道路建设用地；项目不设混凝土搅拌站、沥青搅拌站和施工营地（道路建设所需混凝土全部外购）。 5. 项目组成 本工程中，昆河西路（团结大街～华业特钢下行段）共改建道路1326.882m，改造道路面积共15923m2（其中新建路面3185 m2，修补路面1592m2，罩面工程11146m2），硬化修补面积2500m2；道路配套设施包括：道路两侧及人行道侧石，长度按2654m考虑。本工程具体建设方案，见表1、表2；项目组成一览表，见表3。 表1 道路建设方案 道路名称; 道路长度(m); 道路宽度(m); 道路形式; 道路等级; 路面结构; 道路区间. 昆河西路; 1326.882; 12; 一块板; 次干道; 沥青混凝土; 团结大街～ 华业特钢下行段. 表2 道路建设内容 道路名称; 建设内容; 单 位; 规 模. 昆河西路; 新建路面; m2; 3185. 修补路面; m2; 1592. 罩面工程; m2; 11146. 人行道硬化修补; m2; 2500. 侧石修补更换; m; 2654. 表3 项目组成一览表 工程分类; 项目名称; 建设内容及规模. 主体工程; 道路工程; 共改建道路1326.882m，改造道路面积共15923m2（其中新建路面3185 m2，修补路面1592m2，罩面工程11146m2），人行道硬化修补面积2500m2。. 辅助工程; 侧石更换; 道路两侧及人行道侧石更换，长度2654m。. 拆除工程; 道路路面 进行部分拆除; 本工程为道路改造工程，将对原有道路进行不同程度的挖补，对现状道路路面进行部分拆除，拆除旧路面积约4777m2。. 环保工程; 大气; 施工扬尘; 路面破碎拆除、土地平整、原料及废弃物运输、道路建设过程产生施工扬尘。环保措施为： ①施工现场采用彩钢板围护道路施工现场。②开挖过程中，洒水使作业面保持一定的湿度。加强回填土方临时堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施。不需要的泥土、建筑材料、弃渣应及时运走，不宜长时间堆积。③避免在大风天气进行开挖和回填作业。为控制取土过程中的扬尘，配备喷水设施，并且做到随挖随走。④道路施工设置的储料场应尽量远离居民区，以减少物料扬尘对周围环境的污染影响。⑤施工运土卡车及建筑材料运输车应按规定加盖蓬布或其他防止洒落措施，装载不宜过满，保证运输过程中不散落：并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅等敏感区行驶，应根据实际情况选择在夜间运输。⑥施工过程中，严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。⑦施工结束后，应及时对施工场地恢复地面硬化及绿化。. 固废; 道路基础设施拆除废弃物; 拆除产生的建筑垃圾运至市政指定地点；道路拆除过程中，产生废旧路面砖交由市政管理部门重新回收利用。. 施工弃土; 施工弃方运至市政部门指定地点回填利用，不设弃土场。. 生活垃圾; 集中收集后交于环卫部门处理。. 废水; 生活污水; 生活污水依托现有城市生活污水收集、处理，不再单独设污水处理设施。. 施工车辆冲洗废水; 车辆冲洗废水经过隔油沉砂池处理后用于洒水抑尘。. 噪声; 施工噪声; ①要严格按施工规范施工，制定好施工组织计划，合理安排施工时间。尽量采用低噪声机械，并定期保养、维护，避免多种施工机械同时作业，高噪声设备施工时间尽量安排在昼间，施工噪声应尽量避开夜间的休息时间，并避开周围最近居民点中午休息时间作业。②根据《建筑施工场界噪声排放标准》要求，应合理选择施工方法、合理确定施工场界，对靠近敏感点的施工场地，需采取临时的隔音围护结构，减少对环境敏感点的影响程度。③做好施工管理，文明施工。选择主要运输道路应尽可能远离敏感点。运输车辆在运输土方时，应低速或限速行驶，不得超载运输，路过居民区等噪声敏感区时，减少或杜绝鸣笛。. 6. 材料消耗和施工机械 本项目消耗的材料主要包括工程建设过程中使用的便道砖、砂石、沥青砼等，具体建筑材料消耗量见表4，使用的主要施工机械见表5。 表4 主要建筑材料消耗表 序号; 主要材料名称; 消耗指标. 1; 便道砖; 10×104块. 2; 砂石; 5500t. 3; 沥青砼; 3000t. 4; 侧平石; 3300块. 表5 主要施工机械 序号; 名称; 数量（台）; 噪声级dB(A). 1; 混凝土切割机; 1; 95.0. 2; 混凝土冲击镐; 2; 95.0. 3; 混凝土冲击破碎器; 2; 95.0. 4; 平地机; 1; 90.0. 5; 挖掘机; 1; 91.4. 6; 铲平机; 1; 82.1. 7; 推土机; 1; 86.0. 8; 摊铺机; 1; 87.0. 9; 装载机; 2; 90.0. 10; 压路机; 1; 86.0. 11; 自卸车; 2; 80.0. 7.主要技术方案及施工方式 ⑴ 新建路面 车行道新建路面基层敷料由上至下依次为：4cm厚细粒式沥青混凝土（AC-13）、6cm厚中粒式沥青混凝土（AC-20）、20cm厚水泥稳定碎石（5：95）、20cm厚水泥稳定碎石（4：96）、20cm天然砂砾，总厚度70cm。新建路面结构见图1. 图1 新建路面结构图 ⑵. 修补路面 车行道修补路面敷料由上至下依次为：4cm厚细粒式沥青混凝土（AC-13）、6cm厚中粒式沥青混凝土（AC-20）、热熔聚酯长纤土工布、25cmC30水泥混凝土。修补路面结构见图2。 图2 修补路面结构图 ⑶. 罩面工程 车行道由上至下依次为：4cm厚细粒式沥青混凝土（AC-13）、6cm厚中粒式沥青混凝土（AC-20）、热熔聚酯长纤土工布+热沥青AH-110。罩面工程路面结构见图3。 图3 罩面工程路面结构图 ⑷．人行道及道路侧石工程 人行道铺装结构由上至下依次为：8cm厚人行道砖、3cm厚M10水泥砂浆、15cm厚二灰砂砾、基层素土夯实（密实度≥95%）。 道路两侧及人行道侧石，采用花岗岩侧石、平石，规格为10×30×80cm。 8. 土石方平衡 本工程为道路改造，土石方主要是新建路面（3185m2）、新建人行道（2500m2）挖方，挖方总量约为2600m3，项目无管沟开挖施工无填方，挖方全部为弃土，弃士约为2600m3。项目不设弃土场，弃土送往市政制定的建筑垃圾处理厂。土石方平衡情况见表6。 表6 本项目土石方平衡表 挖方量（m3）; 填方量（m3）; 弃方量（m3）. 2600.00; 0.00; 2600.00. 9. 项目环保投资及验收一览表 本项目总投资为427.46×104元，道路改造属市政基础设施建设，有显著的社会效益和环境效益，在施工过程仍有可能对环境造成负面影响，为消除和减缓这些影响，需投入一定的资金用于施工三废处理、道路植被绿化补种恢复等污治措施的实施。预计其费用总和为23.0×104元，占项目总投资的5.38%，环保措施投资一览表详见表7；三同时验收一览表见表8。 表7 环保措施投资一览表 单位：×104元 序号; 投资项目; 金额. 1; 施工过程洒水降尘; 2.0. 2; 施工过程彩钢板围护; 5.0. 3; 施工废物及生活垃圾清理; 5.0. 4; 道路绿化; 10.0. 5; 隔油沉砂池; 1.0. 合计; 23.0. 表8 三同时验收一览表 序号; 项目; 验收时间. 1; 道路两侧绿化补种恢复; 三同时. 10. 产业政策 本项目属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修订）鼓励类中的“市政基础设施建设工程”，为国家鼓励类项目，符合国家产业政策。 11. 规划的相符性 本项目属于城乡基础设施建设项目；《包头市十三五规划》中提出：“要求策划实施一批重大交通、能源外送通道、城乡基础设施等领域重点项目”、“强化基础设施建设”，项目建设符合《包头市十三五规划》相关内容。 因此本项目建设符合规划要求。 |
| 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为城市市政道路的改扩建项目；原有道路的污染主要是道路上运行的汽车所产生的扬尘和排放的尾气，主要污染物为颗粒物（TSP）一氧化碳（CO）、氮氧化物（NOx）、碳氢化合物（HC）等以及汽车噪声，对周边环境影响很小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境、社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) 1. 地理位置 包头市地处内蒙古自治区西部，其地理坐标为东经109°16′～110°26＇28＂，北纬40°14＇08＂～42°44＇，北与蒙古人民共和国接壤，南与鄂尔多斯市隔河相望，西靠巴彦淖尔市，东邻呼和浩特。东西宽约182km，南北长约270km，总面积27691km2。 本项目位于包头市昆都仑区，改造道路为昆河西路（团结大街～华业特钢下行段）区间，属于城市次干路。具体地理位置见附图1。 2. 地形地貌 包头市地形分三部分：北部为高原，海拔1500m左右；阴山山脉横亘中部，海拔2000m左右；南部为土默川平原，海拔1000m左右。土默特右旗境内的大青山山峰海拔2338m，为全市最高点。南部平原东西长144km，南北宽约20km，地势平坦，土地肥沃。整个地区地势呈出中间高、南北低、北高南低、西高东低的倾斜地形。 滨河新区北部为山前冲积洪平原，南部为黄河冲积平原，黄河沿岸分布着红土和含盐量不同的盐碱地，北部为山洪冲积而成的新积土，表层多为壤质土或少量砂砾质土壤。地形较平坦，北高南低，西高东低，地形标高1003.5～1024.3m。 3. 气候特点 包头市属内陆半干旱中温带大陆性季风气候，气候特点为：春季干旱风沙大，夏季炎热雨集中，秋高气爽日照长，冬季寒冷雨雪少。年平均气温6.5℃，七月份最高，平均为22.9℃，一月份最低，平均为-12.3℃，最大冻结深度1.75m。年降水量为310 mm，降雨集中于七、八月份，年蒸发量为2100～2342 mm，年相对湿度在50％左右，年平均日照3148h，无霜期90～140d。主导风向为NNW风，一般冬季多西北风，夏季多东南风，年平均风速3.4m／s，年静风频率为21.3％，冬季静风频率最高，为27.4％，夏季最低，为15.6％，年平均气压为895～898 hPa。包头地区逆温一般于傍晚18～20时开始形成，并很快加强，冬季出现频率明显高于夏季。 4. 水文特征 包头市属于半干旱水文地质地区，项目所在地区内地表水主要由黄河和四道沙河组成。黄河自西向东流经包头，市区段长218.2km，河面水宽130～458m，水深1.4～9.3m，平均流速1.4m/s，最大流量为5700m3/s，最小流量48m3/s，平均流量842m3/s。黄河是包头市工业、生活用水的主要来源，也是包头市工业废水、生活污水的主要受纳水体，其水质状况与包头市经济发展及人民生活息息相关。四道沙河为黄河流域的季节性河流，主要作为泄洪和排污河道。 5. 矿产资源 包头有得天独厚的自然资源，不仅矿产资源种类繁多，而且蕴藏量十分丰富，目前己发现72种之多，主要有铁、煤、黄金、稀土、铅、莹石、石灰岩、高岭土等，举世闻名的白云鄂博被称为“聚宝盆”，其中铁矿分布最广，储量最多，目前己探明储量13×108t；稀上资源位居全国和世界首位，己探明工业储量3300x104t，占世界稀土己探明工业储量的52.4%，占全国稀土己探明工业储量的90％以上。煤炭是包头的另一优势矿产资源，己探明储量90 X108t；此外锰、铜、钦、银、云母、珍珠岩、水晶等矿物储量也十分丰富，具有重要的开采价值。 6. 生态环境 包头市气候干燥，降水量少。生态环境主要由北部荒漠化草原、阴山北麓农牧交错区、阴山山地、山前平原等四个生态系统组成。山前倾斜平原地区以针茅—隐子草为主的干草原生态类型，山后以草原景观区生态环境为主。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： ### 1. 行政区划及人口 包头市总面积27768km2，辖十个区、旗、县。城区包括昆都仑区、青山区、东河区和九原区以及一个稀土高新产业开发区，另外还有石拐、白云鄂博两个矿区和土默特右旗、固阳县、达茂旗三个农牧业旗县，有蒙、汉、回、满等43个民族，为内蒙古自治区最大的城市。 2015年末全市常住总人口为282.9万人，比上年末增加3.0万人，其中城镇人口233.9万人，乡村人口49.0万人。全市城镇化率达到82.7%，较上年提高0.3个百分点。 ### 2. 经济状况 包头市是内蒙古自治区最大的新兴工业城市，拥有冶金、机械、煤炭、电力、化工、稀土等十多个工业部门。其中稀土工业经过三十年的建设和发展，已形成了一个完整的稀土釆选和稀土分离生产工业化体系，成为世界上最大的稀土原料生产基地。 2015年，全市实现生产总值3781.9亿元，按三次产业增加值占全市生产总值的比重分别为2.7%.48.4%和48.9%，第三产业比重首次超过第二产业。全市人均生产总值达134385元，增长7.0%，按年平均汇率折算为21581美元。 项目所在地昆都仑区是以钢铁、稀土、冶金、化工工业为主的新兴工业城区。区域交通便利，通讯发达。区内拥有中央、内蒙古、市属企业，科研院所和大专院校。近年来，区属工业迅速发展，初步形成以机械、冶金、稀土、建材、电子、化工、服装、食品等门类为主的工业体系。昆都仑区商贸发达，有市属大型批零企业数十家，还有星罗棋布的区属商业网点和集贸市场。区内有大型宾馆饭店10多家，可承办国家、自治区级大型会议，为社会旅游业提供了方便的条件。 ### 3. 城市公用设施及交通运输 包头市有三种水源供水，即黄河水、水库水和地下水。其中黄河水是城市的主要水源，市三区总供水量为89.54×104m3/d，市区自来水普及率99％。市区所有工业废水主要通过四条河槽排入黄河，这四条河槽分别是昆都仑河、四道沙河、东河和西河，它们平时没有迳流量，只作排污沟用，雨季又用作泄洪渠。市区现有城市污水处理厂四座，日处理城市污水16.5×104t。城市集中供热热化率达到83.7%，城市煤气气化率达到74.5%，其中青昆两区气化率较高。 包头市是内蒙古及中国北部地区重要的交通枢纽，旅客列车可直达北京、上海、天津、广州、哈尔滨、沈阳、武汉、石家庄、银川、兰州、宁波、太原、西安等地。境内有110和210国道交汇于此，公路交通四通八达，现已建成通往北京、银川、西安等地的公路干线3443km。民航己开通北京、武汉、广州、上海、西安、太原、温州、石家庄等城市的航班，交通运输十分方便。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1. 区域环境功能划分 ⑴ 环境空气质量功能区划 项目改造路段位于昆区昆河西路区域，根据《包头市中心城区空气环境质量功能区划图》（见附图2），项目属于环境空气二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准。 ⑵ 环境噪声区域划分 根据《包头市中心城区噪声功能区划图》（见附图3），将包头市噪声区域划分293.89平方公里范围，其中一类标准区域8块104.72平方公里；二类标准区域5块50.15平方公里；三类标准区域8块132.39平方公里；道路交通主次干线及其两侧区域一定范围内划分为4类功能区，四类标准区域49条道路区间。 昆河西路位于昆区昆河西侧区域，属于三类标准区域范围，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 2. 项目所在地环境质量状况 ⑴ 环境空气现状 项目周边大气环境现状参考《包头市十三五城乡环境保护规划总报告》中大气现状内容。 - 监测因子： PM10、PM2.5、SO2、NO2。 统计时间： 2015年全年。其环境空气质量单项污染物达标评价结果见表9。 - 表9 2015年全市空气质量单项污染物达标评价 （µg/m3） 污染物; 二氧化硫; 二氧化氮; PM10; PM2.5. 年均值浓度; 38; 41; 110; 50. 特定百分位数浓度; 105; 78; 222; 126. 达标率; 99.7%; 98.4%; 77.5%; 82.2%. 达标情况; 不达标; 不达标; 不达标; 不达标. 年平均值（二类标准）; 60; 40; 70; 35. 24小时平均值（二类标准）; 150; 80; 150; 75. ① PM10 2015年，全市PM10年均值为110µg/m3，超过国家二级年均值标准0.57倍。日均值超标率22.5%，全市最大日均值为413µg/m3，出现在2月15日，超出国家二级日均值标准1.75倍。采暖期PM10的日均值为128µg/m3，是非采暖期的1.52倍。采暖期超标率为34.0%，是非采暖期的5.23倍。PM10浓度受冬季煤烟型污染影响以及春季扬沙浮尘天气影响明显。 ② PM2.5 全市PM2.5年均值为50µg/m3，超过国家二级年均值标准0.43倍。日均值超标率17.8%，全市最大日均值为219µg/m3，出现在12月9日，超出国家二级日均值标准1.92倍。采暖期细颗粒物的日均值为63µg/m3，是非采暖期的1.90倍。采暖期PM2.5的超标率为28.8%，是非采暖期的11.08倍，超标频率远高于非采暖期。 - ③ 二氧化硫 - 2015年全市二氧化硫年均值为38µg/m3，达到国家二级年均值标准要求。日均值超标率为0.3 %，全市最大日均值为158µg/m3，出现在1月4日，超出国家二级标准0.05倍。采暖期SO2日均值为49µg/m3，是非采暖期的2.13倍，采暖期超标率为0.5%，非采暖期未出现超标现象。 - ④ 二氧化氮 2015年，全市二氧化氮年均值为41µg/m3，超过国家二级年均值标准0.02倍。日均值超标率为1.6%，全市最大日均值为87µg/m3，出现在1月4日，超出国家二级标准0.09倍。采暖期二氧化氮的日均值为47µg/m3，是非采暖期1.42倍，采暖期超标率为2.8%，而非采暖期未出现超标现象。 由表8及上述分析可见，2015年包头市二氧化硫、二氧化氮、PM10、PM2.5的达标率分别为99.7%、98.4%、77.5%、82.2%，空气质量需要进一步改善。 ⑵ 环境噪声现状 为进一步掌握本项目区的噪声情况，委托包钢环境监测站对该项目改造路段区域的环境噪声进行了现场监测，监测时间2017年4月1日。环境噪声的监测方法按《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》（HJ640-2010）中规定的条件进行。监测点位见附图4，现状监测结果见表10。 表10 噪声现状监测结果 单位：dB（A） 测点; 昼间; 夜间; 达标情况; 备 注. 改造区间①点位; 52.8; 48.4; 达标; 《声环境质量标准》GB3096—2008. 改造区间②点位; 51.2; 44.2; 达标. 改造区间③点位; 51.5; 44.8; 达标. 改造区间④点位; 48.5; 45.5; 达标. 3类区标准值; 65; 55; 达标. 由表10可以看出，项目所在区域环境噪声符合《声环境质量标准》GB3096—2008中3类区标准值要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目施工路段周边没有文化古迹、自然保护区等环境保护目标。 项目改造路段位于包头市昆区昆河西路，在团结大街与华业特钢之间区域。本项目主要考虑道路施工对西侧西河楞居民的影响，其主要保护目标见表11。 表11 主要环境保护目标 保护目标; 与项目相对位置; 居住人数; 环境功能要求. 西河楞镇; 西侧30m; 约1000人; 空气质量二类区， 噪声环境3类区。. 本项目区域大气环境功能不因项目的建设而降低，确保其满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准；声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）的3类区标准。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1.《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中的二级标准，标准值见表12。 表12 环境空气质量标准（摘录） 环境因素; 污染因子; 标准值（μg/m3）; 标准来源. 年平均值; 日平均值; 1h平均值; GB3095—2012的二级标准. 环境空气; PM2.5; 75; 35; —. PM10; 70; 150; —. SO2; 60; 150; 500. NO2; 40; 80; 200. 2.《声环境质量标准》（GB3096—2008）的3类、4a标准，标准值见下表13。 表13 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 噪声限值; 备注. 昼间; 夜间; （GB3096—2008）3类、4a类标准。. 环境噪声3类; 60; 50. 4a; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1. 施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2012），标准值见下表14。 表14 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120（其它）; 周界外浓度最高点; 1.0. 2. 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011），标准值见下表15。 表15 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间; 夜间. 70; 55. 3. 施工弃土、建筑垃圾等固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的标准要求。 |
| 总 量 控 制 标准 | 无。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 该项目属于基础设施建设工程，分为施工期和运营期。 - 施工期 包括新建路面、修补路面及便道硬化等；施工期施工工艺及产排污流程见图4。 铺浇 路面 沥青烟 摊平 碾压 路面 噪声 扬尘、噪声、固废 扬尘、噪声 扬尘、噪声 土方 挖运 路基 清理 新建路面 路基 平整 扬尘、噪声、固废 扬尘、噪声 扬尘、噪声 扬尘、噪声 路材 摊平 碾压 修补路面 工程 内容 路面 凿挖 路面 清运 扬尘、噪声、固废 固废、噪声 扬尘、噪声 固废 便道硬化 道砖铺整 便道清理 土方挖运 道基平整 图4 道路改造施工工艺及产污流程图 - 运营期 道路改造设施建成运营后，主要污染源有扬尘、汽车尾气及交通噪声。

主要污染工序： - 施工期 （1）废气 路基开挖、路面破碎拆除、材料运输、土方临时堆放路面恢复过程中产生的扬尘；施工现场机动车行驶时造成的扬尘；各类施工机械产生的燃油废气。 （2）废水 施工人员聚集地产生的生活污水和车辆冲洗废水。 （3）噪声 各类施工机械运行时产生的噪声。 （4）固体废物 道路基础设施拆除产生的废路面材料、废旧路面砖等建筑垃圾，施工人员聚集地产生的生活垃圾、施工弃土。 - 运营期 道路上运行的汽车排放的尾气，主要污染物为颗粒物（T.S.P）一氧化碳（CO）、氮氧化物（NOx）、碳氢化合物（HC）等以及汽车噪声。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期扬尘 | TSP | -- | 周界浓度小于1.0mg/m3 |
|  | 施工机械尾气 | CO、NOX、烟尘 | 无组织排放 | 排放量很小，不对周边大气环境造成影响 |
|  | 运营期汽车尾气 | HC、NOX SO2、CO | 无组织排放 | 排放量很小，不对周边大气环境造成影响 |
| 水 污 染 物 | 施工期 生活污水 | 水量 | 0.5t/d | 依托现有生活污水设施，排至城市生活污水管网。 |
|  |  | COD | 300mg/L、0.15kg/d |  |
|  |  | SS | 80mg/L、0.04kg/d |  |
|  |  | NH3-N | 10mg/L、0.005kg/d |  |
|  | 施工机械 清洗废水 | 水量 | 1.0t/d | 用于路面养护或洒水抑尘 |
|  |  | SS | 80mg/L、0.08kg/d |  |
|  |  | 石油类 | 40mg/L、0.04kg/d |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工弃土、拆除后的路面 | 3150m3 | 市政部门处理 |
|  |  | 废旧路面砖 | — | 市政部门处理 |
|  |  | 生活垃圾 | 0.05t/d | 集中收集，由当地环卫部门处理 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要为施工期道路施工噪声、车辆运输噪声及运营期的车辆行驶噪声。施工期通过合理控制施工时间，降低车速等措施，产生的噪声不会对周边声环境质量造成太大影响，随着施工期结束影响将消失；运行期通过合理控制车流等管理措施，降低车辆噪声对周围声环境的影响。 |  |  |  |
| 其 他 | 无。 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 项目所在区域位于城市内，硬化程度高，在施工期路基施工过程中有可能产生少量水土流失。 项目区降雨较少，水土流失的主要原因为风蚀。在项目施工过程中，通过在施工区域设置硬质挡板、洒水、在大风天气禁止施工等措施，可有效降低水土流失量。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本工程为昆区昆河西路（团结大街～华业特钢下行段）区间道路改造，属于基础设施建设项目，包括新建路面、修补路面及便道硬化等。施工期间会产生扬尘、施工弃土和噪声污染等，施工人员会产生生活污水和生活垃圾，具体情况如下： 1. 大气环境影响分析 本项目道路及管网施工产生的施工扬尘。会对道路西侧的居民区产生影响。 原有道路破碎拆除、路基开挖、土方堆放，原材料的运输和装卸等过程都会有扬尘产生。根据类比分析，在天气晴朗、施工现场未定时洒水的情况下，经类比TSP浓度监测结果见表16。 表16 施工现场TSP浓度 施工内容; 起尘因素; 风速（m/s）; 距离（m）; 浓度（mg/m3）. 土方; 开挖、回填、装卸、运输、现场施工; 2.4; 50; 11.7. 100; 8.8. 150; 5.0. 由表16监测结果分析可知，施工期TSP污染严重，土方在装卸、运输、施工中，距现场100m处环境空气中TSP浓度高达8.8 mg/m3，150m处环境空气中TSP浓度仍达5.0 mg/m3，但是当测定风速为2.4m/s时，围挡作业对减少施工扬尘的影响有明显的作用，可使污染地区的TSP浓度减少四分之一；通过在施工作业面洒水，施工扬尘可以降低70%~80%。因此采取围挡和洒水措施可以有效减少粉尘的扩散，施工期扬尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中场界浓度1.0mg/m3要求。 在施工过程中，位于道路西侧（西河楞镇）的居民点距离施工场地较近，除采用围挡和抑尘措施外，还应控制运输车辆行驶速度，同时车辆装载不能过满，尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，定时洒水压尘；风速过大时，停止施工作业，并对堆存的材料采取遮盖措施等方式减少施工期对环境空气的影响。通过以上措施，不会对道路西侧的居民区环境空气质量产生影响。 2. 水环境影响分析 本项目废水污染主要包括：施工期施工人员产生的生活污水和施工设备冲洗等产生的生产废水。 道路施工点人员约20人，每人每天产生生活污水约25L，产生量约为0.5m³/d，废水中污染物浓度：COD300mg/L，SS80mg/L，氨氮10mg/L。本项目处于建成区，生活污水依托现有城市内生活污水处理设施，排入生活污水管网，不会对周边环境产生影响。 施工期产生的施工机械清洗废水1.0t/d，清洗废水中污染物浓度：SS80mg/L，石油类40mg/L。在现场设隔油沉淀池，处理后用于洒水抑尘。 3. 固废环境影响分析 原有道路拆除过程中产生废旧的便道砖，交于市政管理部门统一进行重复利用。 破碎的路面和施工弃土作为建筑垃圾送至市政管理部门统一指定的建筑垃圾处理厂堆放，不设弃土场。 生活垃圾集中收集后交于环卫部门处理。 本项目固废均得到妥善处置，不会对周边敏感点产生影响。 表17 项目施工固体废物产排情况一览表 固废名称; 产生量; 排放量; 排放去向. 施工土方; 2600m3; 2600m3（5200t）; 统一运至市政指定的建筑垃圾处理厂. 建筑垃圾; 550 m3; 550 m3 (1100t); 统一运至市政指定的建筑垃圾处理厂. 生活垃圾; 0.05t/d; 0.05t/d; 定点堆放，统一由环卫部门清运处置. 4. 声环境影响分析 在施工期，施工场地噪声主要是施工机械设备噪声、物料装卸噪声和车辆运行的辐射噪声。依据道路改造工程特点，施工中采用的机械主要是小型机械，有冲击机、空压机、电焊机、电锯、电钻、电锤等。施工噪声对周边声环境的影响，采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）进行评价，施工噪声限值见表18。 表18 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 根据类比资料分析，主要建筑机械产生噪声值见下表19。 表19 施工机械产生噪声值一览表 序号; 设备名称; 声级dB(A); 序号; 设备名称; 声级dB(A). 1; 混凝土冲击镐; 95.0; 4; 混凝振捣机; 95.0. 2; 切割机; 95.0; 5; 装载机; 90.0. 3; 挖掘机; 91.4; 6; 运输车辆; 80.0. 由表19可以看出，在正常情况下这些设备产生的声压一般在80—95 dB(A)之间，按声源距离衰减公式计算，以不利状态95 dB(A)施工噪声计算，施工期间噪声影响范围见下表20。 表20 施工噪声影响范围预测 单位：dB(A) 预测点; 5m; 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 60m. 预测值; 73; 67; 61; 57; 55; 53; 51. 建筑施工期噪声对周围环境影响分析：从表20噪声影响范围预测可知，在距源＜5m处高于昼间70 dB(A)的标准限值，在距源＞10m处低于昼间70 dB(A)的标准限值，在距源≥40m处才有可能低于夜间55 dB(A)的标准限值。项目所在地为昆河西路，西侧30m为西河楞镇居民居住区，是距施工区最近的敏感点。为防止施工期噪声对该区域的影响，在施工期各阶段要采取以下措施： ①要求建设单位在施工场界四周设置高围挡并在距离道路施工两侧较近的敏感点处设置声屏障，以减轻噪声对周围居民的影响。 ②施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，在高噪声设备周围设置隔声墙以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），避免高声级设备等夜间作业或同时作业。 ③施工单位采用先进的施工工艺，尽量使用商品混凝土浆。混凝土现浇顶作业时，严格管理，合理安排作业时间，尽量避免夜间浇注。运输混凝士车辆应选择远离居民区和人口稠密区的运输道路，在运输过程中途经居住区等噪声敏感点应减速慢行、禁止鸣笛。 ④施工单位要加强管理，文明生产，严格控制高噪声机械的施工时间，把噪声大的作业尽量安排在白天，使施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的规范要求，夜间（22:00以后）尤其是靠近噪声敏感点的施工现场，尽量避免进行有噪声污染的施工作业。如确有需要，必须进行夜间施工的，按照《中华人民共和国噪声污染防治法》第三十条：在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明。前款规定的夜间作业，必须公告附近居民。 ⑤施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象发生；合理调整施工设备布局，尽可能将噪声较大的设备安排在远离居住区一侧。 ⑥对于建筑材料的运输应避开人员高峰期，车辆出入及运输路线要远离居住区，且要求运输车辆不得在夜间和中午休息时间运输，以防止车辆运输等引起噪声和周围交通堵塞。 采取以上各种有效的噪声防治措施后，严格按照国家和地方环境保护法律法规的要求，将施工场地场界噪声控制在《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的指标要求范围内，减轻道路施工对西侧居民的影响。经过以上措施及距离衰减，可使保护目标的噪声进一步满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应的要求。 5. 道路交通及景观影响 工程施工期间，城市道路路面开挖、施工弃土弃渣和施工材料沿途堆放；雨天施工弃土弃渣、建筑材料经过雨水冲刷以及车辆的碾压，使道路变得泥泞不堪。此外在土方外运过程中的遗洒，使路面变脏，而且易引起道路扬尘。这些都会对工程范围内的道路交通和景观产生一定的影响。 为减缓对道路交通和景观的影响，采取以下措施：（1）各类建筑垃圾及时清运；（2）施工期间设置临时的人行便道；（3）所有建筑垃圾和施工产生的废弃物必须全部堆积在围挡之内，不得随意堆放；（4）施工期及时对周边居民发布施工信息，包括施工周期、需要封闭的路段等。 通过以上措施，可以减缓施工对道路交通和景观的影响。

营运期环境影响分析： 项目在运营期主要污染物为道路上运行汽车排放的尾气以及车辆噪声。 （1）废气 经过现场勘测，根据城市道路等级划分，昆河西路属于次干路，车速在20~50km/h。该路段是连接北面110国道，进入昆区及周边企业包钢等的运输通道；车辆小型车、中型车、大型车并存，昆河西路交通流量约400辆/小时。 本工程运行期的主要环境空气影响为道路上行驶的车辆产生的尾气排放对环境空气产生一定影响。汽车尾气是市政道路运营期环境空气的主要污染源，汽车在道路上行驶是一个流动源。在计算分析中，将车辆尾气视为一个等效线源。预测模式采用公路汽车尾气预测模式（HIWAY-2积分模式）。气象条件选取冬季NNW风向，平均风速为3.4m/s，稳定度为D。结合本项目道路的交通量及设计车速(40km/h)下的污染物排放量，拟建道路运营中期汽车尾气中各污染物对道路沿线的环境空气的贡献值预测结果见表21。 表21 本工程道路高峰期汽车尾气对道路沿线贡献值：mg/m³ 污染物; 距道路中心线距离. 20m; 30m; 40m; 80m; 100m; 150m; 200m. CO; 0.2384; 0.2205; 0.2046; 0.1567; 0.1398; 0.1096; 0.0900. NO2; 0.0656; 0.0607; 0.0563; 0.0431; 0.0385; 0.3020; 0.0248. THC; 0.0693; 0.0641; 0.0594; 0.0455; 0.0406; 0.0319; 0.0261. 由表21可见，本工程道路污染物下风向浓度自20m至200m逐渐降低。THC、CO、NO2下风向浓度能够全部达标。本工程运营期道路汽车尾气对环境空气影响很小。 本项目营运期对汽车尾气的控制，要限制排放超标车辆，其次要加强交通管理，避免堵车和怠速行驶造成的尾气污染。通过采取以上措施后，汽车尾气中各污染物都随距离增加而浓度逐渐减小，减轻对区域大气环境得污染。道路建成后，由专人对道路进行清理，保持道路清洁，可减小扬尘对环境质量的影响，与项目建设前相比，对原有破损路面的改造，有效的减少了道路扬尘的产生；同时，由于道路质量的提高，减少了车辆的堵塞，保障了车辆的有效通行，改善了交通环境。 由上述分析可见，城市道路为露天，污染物扩散条件良好，因此，本工程运营期汽车尾气对环境空气影响很小。 （2）噪声 本项目运营期噪声源主要是各种车辆在道路行驶过程中产生的交通噪声。交通噪声的大小与车速、车流量、机动车类型、道路结构等多因素有关。 经过现场勘测，本项目车速限制在50km/h，交通量约为400辆/小时。项目道路为次干道，经改造后项目路况较以前大大改观,同时，采取规范行车秩序，禁鸣喇叭，产生的交通噪声至项目敏感目标，其环境噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）的4a类标准。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物 名称 |  | 防治措施 |  |  | 预期治理效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 道路破碎拆除、原材料运输、堆放、开挖等过程 |  | 施工 扬尘 | ①施工现场采用彩钢板围护道路施工现场。 ②开挖过程中，洒水使作业保持一定的湿度。加强回填土方临时堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施。不需要的泥土、建筑材料、弃渣应及时运走，不宜长时间堆积。 ③避免在大风天气进行开挖和回填作业。为控制取土过程中的扬尘，配备喷水设施，并且做到随挖随走。 ④道路施工设置的储料场应尽量远离居民区，以减少物料扬尘对周围环境的污染影响。 ⑤施工运土卡车及建筑材料运输车应按规定加盖蓬布或其他防止洒落措施，装载不宜过满，保证运输过程中不散落：并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅等敏感区行驶：应根据实际情况选择在夜间运输；进入施工区的车辆必须实施限速行驶。 ⑥施工过程中，严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。 ⑦施工结束后，应及时对施工场地恢复地面硬化及绿化。 |  |  | 达标 |  |
|  |  | 施工机械 |  | 运输扬尘 | 使用尾气达标车辆和机械 |  |  |  |  |
|  | 运 营 期 | 汽车行驶 |  | 汽车尾气（HC、NOX SO2、CO） |  | ①禁止尾气污染物超标排放机动车通行，加强机动车的监测与维修。 ②支持配合当地政府搞好机动车尾气污染控制，大力推荐使用清洁燃料。 |  |  | 达标 |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 设备 冲洗水 | 油类 SS |  | ①设隔油沉淀池。 ②机械设备保证完好，防止泄漏油，并控制施工生产中设备用油的跑、冒、滴、漏。 |  |  | 废水经统一收集后，全部用于施工场地的洒水抑尘，不外排 |  |
|  |  | 生活污水 | COD SS 氨氮 BOD |  | 利用现有城市生活污水处理设施 |  |  | 排入现有生活污水管网 |  |
| 固 体 废 物 | 施 工 期 | 原有道路破碎拆除 | 废旧便道砖 |  | 交由市政部门统一再利用 |  | 不对周边环境产生影响 |  |  |
|  |  | 原有道路拆除 | 破碎的路面、施工弃土等建筑垃圾 |  | 交由市政部门统一堆放 |  | 不设弃土场，合理处置，对环境影响较小 |  |  |
|  |  | 施工生活 | 生活垃圾 |  | 集中收集，由环卫部门处理 |  | 不对周边环境产生影响 |  |  |
| 噪 声 | ①要严格按施工规范施工，制定好施工组织计划，合理安排施工时间。尽量采用低噪声机械，并定期保养、维护，避免多种施工机械同时作业，高噪声设备施工时间尽量安排在昼间，施工噪声应尽量避开夜间的休息时间，并避开周围最近居民点中午休息时间作业。 ②根据《建筑施工场界噪声排放标准》要求，应合理选择施工方法、合理确定施工场界，对靠近敏感点的施工场地，需采取临时的隔音围护结构，减少对环境敏感点的影响程度。 ③选择主要运输道路应尽可能远离敏感点。运输车辆在运输土方时，应低速或限速行驶，不得超载运输，运输途中路过居民区、学校等噪声敏感区时，减少或杜绝鸣笛。 ④做好施工管理，文明施工，同时应做好施工期的噪声监理工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 施工期生态景观保护措施： (1)施工期要加强管理，施工中必须划定施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，减少对施工区周围环境的影响。 (2)合理安排施工进度，尽量减少过多的施工区域，缩短临时占地使用时间。 (3) 在满足工程施工要求的前提下，合理安排施工进度，工程结束后及时清理施工现场，撤出占用场地，恢复原有功能。 运营期生态景观保护措施： 本项目大部分道路两侧已有绿化用地，后期市政绿化可对原有生态进行及时的补偿。本工程道路两侧绿化带的恢复，不仅可以改善项目周边环境，美化道路景观，本项目改造完成后，建设区域及其周围的景观将得到明显改善。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

结论与建议

|  | 1. 产业政策与相关规划的符合性 本项目属于《产业结构整指导目录（2013年修订）》鼓励类“城镇基础设施建设”，具有显著的社会环境效益，因此本项目符合产业政策和相关规划的要求。 2. 环境影响评价与分析结论 ⑴ 运行期环境影响 本项目运营期的大气污染物主要是汽车尾气，不会对当地的大气环境带来明显的影响， 运营期的噪声主要为车辆噪声，噪声通过合理的控制车流和良好的管理及道路与居民区合理的距离控制，同时，采取规范行车秩序，限制车速，将噪声对居民的影响降到最低。 ⑵ 施工期环境影响 大气：施工中产生的扬尘是空气污染的主要问题。在施工过程中施工场地采用围挡，洒水抑尘，禁止大风天气施工。施工扬尘随着施工结束对环境影响将消失，因此，本项目施工期对环境空气的影响较小。 噪声：施工期噪声主要来自施工机械，主要包括：混凝土切割机、混凝土冲击镐、混凝土冲击破碎器、挖土机、运载车等。噪声控制措施：选用低噪声施工机械，施工场地设围挡、合理安排施工时间，禁止夜间（10.00~6.00）和中午（12.00~14.00）施工，避开周围环境对噪声敏感的时间；噪声大的施工应尽量在白天进行；加强车辆管理，建材等运输安排在白天，控制车辆鸣笛。通过采取以上措施后，噪声不会对周边的环境敏感点声环境产生影响。 水环境：施工人员生活污水利用城市内现有生活污水处理设施，排入城市污水管网；车辆冲洗废水经隔油沉淀池处理后用于洒水抑尘和绿化，不会对周边环境产生影响。 固废：原有道路拆除过程中产生废旧的便道砖，交于市政管理部门统一进行重复利用。破碎的路面和施工弃土作为建筑垃圾运至市政管理部门统一指定地点堆放，不设弃土场。生活垃圾集中收集后交于环卫部门处理。本项目固废均得到妥善处置，不会对周边敏感点产生影响。 道路交通及景观：工程施工期间，为避免施工现场环境产生的脏乱差对周边景观产生的影响，需采取以下措施：①各类建筑垃圾及时清运，并做好运输车辆的苫布遮盖；②施工期间设置临时的人行便道；③所有建筑垃圾和施工产生的废弃物必须全部堆积在围挡之内，不得随意堆放；④施工期及时对周边居民发布施工信息，包括施工周期、需要封闭的路段等。 3. 评价总结论 本项目是道路改造，属市政基础设施建设内容，具有显著的社会环境效益；本项目的环境影响主要在施工期，其废气、噪声、废水、固废污染物在采取有效的防范处置措施后，对周围环境影响很小，且项目实施后，这种暂时的影响就会消失。因此，在认真落实环评中各项污染防治措施后，该项目建设从环保角度分析是可行的。 4. 建议与要求 建设单位应该合理安排好工期，尽量加快施工进度，严格落实相应的防治措施和严格的管理，以保证施工期对环境的影响程度和范围减小到最低限度。 |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |

审批意见：

公   章

经办人：                                      年    月    日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。