编号：BTDS170080

建设项目环境影响报告表

- （试 行）

项目名称：环保型锅炉制造项目

建设单位(盖章)：包头市诚烯环保设备有限公司

编制日期：2017年9月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30

个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填

写起止点。

- 行业类别――按国标填写。

- 总投资――指项目投资总额。

- 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中

居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量

控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部

门项目，可不填。

- 审批意见――由负责审批项目的环境保护行政主管部

门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 环保型锅炉制造项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 包头市诚烯环保设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王灵花 |  |  |  | 联系人 | 王永平 |  |
| 通讯地址 | 内蒙古 省（自治区、直辖市） 包头 市（县） |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13848423362 |  | 传真 |  |  | 邮政编码 | 014010 |
| 建设地点 | 包头金属深加工园区千山重工有限公司院内 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建 技改 |  |  | 行业类别 及代码 |  | 锅炉及辅助设备制造C3411 |  |
| 占地面积 （平方米） | 2000 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 300 | 其中：环保 投资（万元） |  | 5.7 |  | 环保投资占总投资比例 | 1.9 |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产 日期 |  | 2018年9月 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 包头是重工业城市，随着经济的发展，工业锅炉使用量不断加大，根据包头市环保局出台的《关于燃煤锅炉整治中严格禁燃区管理有关问题的通知》有关要求，城区内所有燃煤锅炉将被环保锅炉所代替，这为我市工业型环保锅炉产业的发展提供了一个良好的契机。为此，包头市诚烯环保设备有限公司拟在内蒙古包头金属深加工园区建设环保锅炉制造项目。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关环境保护法律、法规的要求，该项目需要开展环境影响评价工作。包头市诚烯环保设备有限公司委托包头市大森环境产业有限责任公司开展环评工作。评价单位根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《环境影响评价技术导则》等有关环保法律、法规的要求，结合该工程的性质、特点以及该区域环境功能特征，通过实地调查、现场踏勘、资料收集及必要的监测的基础上，编制完成该项目的环境影响报告表。 2、编制依据 2.1法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016.6.1）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》(2008.6.1)； （5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（1997.3.1）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015修订）； （7）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）； （8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第2号）； （9）《包头市环境保护条例》（2003）； 2.2技术导则及规范 （1）《环境影响评价技术导则 总则》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2－2008）； （3）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4－2009）； （4）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169－2004）； 2.3项目技术性文件 （1）项目相关技术性文件 3、建设项目概况 （1）建设项目名称：包头金属深加工园区千山重工有限公司院内。 （2）建设单位：包头市诚烯环保设备有限公司。 （3）建设性质：新建。 （4）建设地点：项目占地面积2000㎡。全部租用千山重工有限公司已建成设施，场区内地势平坦，且无拆迁及障碍物。具体地理位置见附图1；平面布置图见附图2。 （5）工程投资：该项目总投资300万元。 （6）劳动定员及工作制度：本项目建成后，企业劳动定员编制为8人，实行8小时工作制，年工作300天。 （7）占地面积及平面布置图：本项目厂区占地面积2000m2，平面布置图见附图2。 本项目建设内容如表1所示。 表1 本项目建设内容一览表 工程; 名 称; 建设内容、工程规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 建筑面积10000㎡，钢结构; 租赁场地主要用于锅炉零件的机械加工，包括切割、焊接、打磨等工序. 燃气锅炉房; 建筑面积100㎡; 内设1台1t的燃汽锅炉用于冬季供暖. 辅助工程; 办公区; 建筑面积200㎡; 租赁千山重工有限公司的办公楼. 食堂、员工休息室; 建筑面积200㎡. 公用工程; 给水; 接园区给水管网. 排水; 接园区排水管网. 供电; 接园区电网. 供暖; 燃气锅炉; 内设1台1t的燃汽锅炉用于冬季供暖. 环保工程; 废水; 职工生活污水、锅炉试压废水排入园区污水管网. 废气; 换气扇、食堂设置油烟净化系统、防护器具. 噪声; 基础减振、厂房隔声等. 固废; 生活垃圾由垃圾桶收集设垃圾桶2个，下角料等每天收集外售. 危废; 危废暂存间一座，面积10㎡. 4、主要设备 本项目主要生产设备见表2： 表2 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台、套）. 1; 上辊万能式卷板机; W11S-30×2500; 1. 2; XBJ铣边机; XBJ-90; 1. 3; 龙门式数控切割机; BYM-30140; 1. 4; 单头液压数控切割机; DM-89NC; 1. 5; 摇臂钻床; 3080×25; 1. 6; 摇臂钻床; Z3050×16; 1. 7; 剪板机; QC12K-8×2500; 1. 8; 剪板机; Q11-3×2500; 1. 9; 螺纹管机; LWG-1; 1. 10; 自动埋弧焊; NZ-1000; 1. 11; 拔管机; LWG-1; 1. 12; 自控远红外电焊条烘干炉; ZYHC-150; 1. 13; 焊剂烘干炉; YJJ-200; 1. 14; 半自动气割机; CG1-30; 1. 15; 台式铣钻床; ZXJ7032; 1. 16; 内部胀紧式管子坡口机; ISY-80; 1. 17; 空压机; V-0.6/8; 1. 18; 切割机; 1. 19; 携带式X射线探伤机; XXGHZ-3005; 1. 20; 携带式X射线探伤机; XXG-2505; 1. 21; 试压泵组; P160; 1. 22; 逆变式直流焊机; ZX7-5001GBT; 4. 23; 逆变式直流焊机; WS-5001GBT; 1. 24; 逆变式直流氩弧焊机; NB-500MA; 2. 25; 逆变式气体保护焊机; ZX7-6301GBT; 2. 26; 焊条保温箱; TRB-5; 4. 27; 行吊; 10t/16t/20t; 4. 28; 龙门吊; 32t; 2. 29; 吊链; 1T/3T/5T/10T; 5. 30; 千斤顶; 5T; 1. 31; 角向磨光机; 4. 32; 砂轮机; 1. 33; 煨管机; 1. 34; 套丝机; 1. 35; 数控车床; 2. 36; 折弯机; 1. 37; 骨架点焊机; 1. 38; 二氧化碳气体保护焊; 2. 39; 激光自动切割机; 1. 5、原辅材料及能源消耗情况 （1）本项目主要原料为钢板及无缝钢管，由包钢提供，具体消耗情况见下表3。 表3 主要原辅材料及能源消耗情况 项目; 序号; 名称; 单位; 用量. 原辅材料; 1; 钢板; 吨/年; 16000. 2; 无缝钢管; 吨/年; 7000. 3; 焊条; 吨/年; 30. 4; 润滑油; 吨/年; 0.5. 5; 冷却液; 吨/年; 0.1. 能源; 6; 水; 吨/年; 1263. 7; 电; 千瓦时/年; 100000. 8; 天然气; 万m3/a; 14.042. （2）给水 本项目用水依托依托内蒙古千山重工有限公司，主要为职工生活用水，本项目工作人员8人，用水量按30L/人·d计算，年用水量为720t/a。 （3）排水 本项目生活废水排放量为576t/a（按用水量80%计）。 锅炉用水量为23t/a，主要为锅炉用水和设备清洗水。锅炉日补新水量为0.15t/d（18t/a），循环水量为36.1t/h，锅炉排污管定期排污，日产生量为0.045t/d（5.4t/a）；锅炉每年停用时需排水1.8t/a，干燥法保存，启用时清洗产生废水1t/a；软水给水处理阶段软化水处理器反冲洗过程中产生的反冲洗废水年排放4t/a热水锅炉每天排污一次，每次不能超过30s，年排水量为5.4t/a。生产用水主要为锅炉试压用水，用水量约520t/a，于厂区内设置试压水池，水池容积约为700m3，定期补充蒸发损失量（水池中存水量为400t，每月补充新鲜水10t），试压水不外排。职工生活污水排水量按照用水量的80%计，排水量为576t/a，锅炉用水排水量为12.2t/a，废水总排放量为588.2t/a。排水：试压废水定期排放、生活污水经预处理后排至园区污水管网，最终进入包头市西郊污水处理厂。 本工程用水平衡图： 720 23 生活用水 沉淀池 软水设备 锅炉用水 软化废水 蒸汽 排污水 损耗144 576 19 576 4 生产损耗10.8 120 西郊污水处理厂 8.2 10.8 19 4 8.2 588.2 试压用水 循环使用 520 蒸发400 新鲜水1263 图1 用水平衡图 6、供电 本项目用电量为100000kW·h/a，建成后电源由园区电网接入，高压供电电压等级为10KV。 7、供暖 本项目冬季生产车间采暖选用1台1吨燃气锅炉供暖。 8、食堂 本项目设基准灶头数为2个，规模属于小型食堂。 9、燃气 本项目所需天然气自就近的市政燃气管线接入。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无与项目有关的环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地理位置 包头市地处祖国北疆，位于内蒙古自治区中西部，其地理座标为东经109°15′12″-111°26′25″，北纬40°14′56″-42°43′49″。东邻呼和浩特市，北与蒙古人民共和国接壤，西靠巴彦淖尔市，南与鄂尔多斯市隔河相望。东西宽约182km，南北长约27Okm，全市总面积27768km2。 昆都仑区（简称昆都仑区）北依阴山，南临黄河，位于呼包银经济带和呼包鄂金三角腹地，是沿黄沿线核心区、包头市的中心城区和内蒙古自治区最大的企业——包钢（集团）公司所在地，是包头市政治、经济、文化、科教中心和对外开放的窗口，区域总面积301平方公里。 本项目位于内蒙古包头金属深加工园区，具体地理位置见附图1。 2.地形地貌 包头市分为三大地貌，即北部丘陵高原、中部山岳、南部平川。阴山山脉的大青山、乌拉山、色尔腾山横亘于全市中部，整个地形呈中间高、南北低、北高南低、西高东低走势，海拔1000m-2300m，山南平原又分为山前倾斜平原、冲积洪积平原和黄河冲积平原。 3.气候与气象 项目所在地属内陆半干旱中温带大陆性季风气候，气候特点为春季干旱风沙大、夏季炎热雨集中、秋高气爽日照长、冬季寒冷雨雪少。年平均气温6.5℃,极端最低气温-34.4℃, 极端最高气温38.4℃,年平均地面温度13.9℃，历年最大冻土深度1.75米，年平均相对湿度52%。年平均降水量310mm，降水量大于300mm的保证率只有40—50%，年蒸发量为2100—2342mm，年平均日照时数3148h,无霜期90—140d。年平均风速3.4m/s,冬季多西北风和北风，夏季多东南风和东风，主导风向为西北风，年平均气压895—898hPa。 4.水文地质 包头市属半干旱水文地质区，地表水主要有黄河。黄河流经我市全长218.2km，水面宽130 m到458m，水深1.6m到9.3m，平均流速1.4m/s，最大流量6400m3/s，年平均径流量260亿m3，是包头市生活、工业用水的主要水源。 市区有昆都仑河、四道沙河、三道沙河、二道沙河、东河、西河等主要季节性河流，最后均汇入黄河水系，河流径流的大小主要取决于暴雨、山洪的程度，旱季时干涸无水，洪峰时又带入大量泥沙。 5.土壤与植被 包头市北部高原区为白系含煤地层，有砂砾岩及砂页岩组成，间有部分板岩、石英岩、玄武岩和红粘土。土壤为栗钙土、淡栗钙土及少量棕钙土，肥力中等。中部山区：主要为深变质的各种结晶片岩、片麻岩、大理岩及磁铁石英岩组成，间有砾岩、砂砾岩和页岩，为包头市的主要含煤地层，山地土层较薄，多为山地栗钙土，个别地区为山地褐土。南部平原地区：主要由第四纪冲、洪积砂砾石及风成沙、黄土组成，土壤为淡栗钙土、灌淤土和草甸土，土壤沙性大。靠近河流两岸及低洼地、盐碱土分布普遍。东河区处在冲积平原地区及土石山区。项目区所处的土壤类型主要为栗钙土、淡栗钙土。 包头地区植被随着地形、土壤、气候、水热等自然条件的变化，植被群落分布呈现出明显的地带性分布特征。南部大青山、乌拉山山区主要为森林草原植被，北部丘陵地区和中低山丘陵区为干旱草原植被，在河沟两岸为非地带性的草甸草原植被。植被群落以禾本科、菊棵科、豆科为主。主要代表种类有：羊草、披碱草、羊茅、冰草、克氏针茅、苔草、冷蒿、裂叶蒿、星毛萎陵菜、白里香及杂草等。 包头地区为半荒漠草原植被，优势物种有禾木草和蒿类，山前倾斜平原上部基本以被开垦成农田，主要种植粮豆和蔬菜作物。草本植被主要是一些耐旱性较强的羽草、白草、紫苑等，靠近京包铁路的低洼地里主要生长着喜水耐盐植物。 6．矿产资源 包头地区矿产资源种类繁多，蕴藏量丰富，目前已发现72种矿物，矿产地466处。主要金属矿物有铁、稀土、锰、金等，非金属矿物有石灰石、石墨、高岭土、白云石等。其中稀土矿产资源得天独厚，已探明储量占世界探明储量的77%，占中国总储量的95%以上。 7.工程地质及地震 包头市位于山南平原地带，工程地质为堆积地形，以山沟冲积扇裙和黄河冲积沉积而成。表面岩层为粉砂、轻亚粘土、或粘土层，下为中粗砂、砾卵石和亚粘土层。地质勘察成果表明，地质条件基本良好，尤以冲积洪扇裙为佳，允许耐力120—250MPa。但故弃河道、低洼沼泽地带地质条件较差。 厂址所在地地处在内蒙古高原中部，南临黄河，呈现北高南低西高东低的地形。工程区地壳稳定基岩平缓，倾角小于2度。 包头历史上曾多次发生地震，根据国家地震区划规定，包头市内为8度地震基本烈度区域，工程设施按8度设防。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政区和人口 包头市辖9个旗、县、区，其中：4个市区（昆都仑区、青山区、东河区、九原区），2个矿区（白云鄂博矿区、石拐区），3个农牧业旗县（土默特右旗、达尔罕茂明安联合旗、固阳县）和稀土高新区。全市总面积27768平方公里，总人口数为265万人，居住着蒙、汉、回、满、达斡尔、鄂伦春等37个民族。 昆都仑区人口65.64万，辖2个镇和13个街道办事处。 2、社会经济概况 包头市经过40多年的建设已形成了以冶金、重型机械、重型汽车、电力、化工、煤炭、建材、纺织、皮革、毛皮等为骨干，门类齐全的工业经济体系，是我国少数民族地区继广西柳州之后，国民生产总值第二个超百亿元的大工业城市，是中国最大的稀土工业基地和著名的钢铁、机械工业基地。同时包头市还是连接华北与西北地区的区域性交通枢纽，内蒙古中西部的经济中心。 2014年，昆区全力打造中心城区“升级版”，预计地区生产总值完成1070亿元，同比增长7%；社会消费品零售总额达到392亿元，同比增长10%；公共财政预算收入达41.55亿元，同比增长8.5%。各项主要经济指标位居包头市各旗县区首位、自治区前列。 2014年，昆区固定资产投资完成624亿元，同比增长15%;亿元以上重点项目120个，完成投资370.55亿元，带动固定资产投资624亿元，占固定资产投资的比重达到59.38%。 2014年，昆区对园区16.2公里新建成道路两侧及企业厂区进行了绿化、美化、硬化。全年园区规模以上工业增加值预计完成226亿元，同比增长7.5%。第三产业加快结构调整步伐，全年第三产业增加值预计实现604亿元，同比增长7.5%，占地区生产总值的比重超过第二产业13个百分点，达到56.4%。同时，昆区还入围2014年度综合实力百强市辖区，2014中国最具外资吸引力县市区500强西部地区前十强。 到2015年金属深加工工业园区工业生产总值完成900亿元；远期末工业生产总值完成1100亿元，工业增加值预计达到300亿元，利税预计达到180亿元。 3、园区产业规划 （1）园区简介 金属深加工园区用地主要包括钢铁深加工功能区用地（一期和二期）、不锈钢产业功能区用地、钢铁稀土功能区用地（原九原工业园区北侧）、包钢三体系规划功能区用地、钢铁物流功能区用地。钢铁深加工功能区用地（一期）范围是东起包钢7号桥、西至张家营子变电站，北起新110国道、南至西哈公路，规划面积为2.03km2。钢铁深加工功能区用地（二期）的范围是东起包钢西界墙、西至稀土三厂，北起西哈公路、南至包钢储灰池，规划面积为6.74km2。不锈钢产业功能区划用地是包钢尾矿坝以西的产业用地（上下打拉亥村）为华业特钢厂区，规划总用地为5.08km2；钢铁稀土功能区用地（原九原工业园区用地）为稀土三厂、大安、吉宇等现状企业用地，规划总用地为9.43km2；包钢尾矿坝以东，包兰铁路以北、储灰池以南用地为现状包钢三体系工业用地，占地约6.37km2。乌拉山防洪沟以北、京藏高速公路以南的用地，基于到其交通的优越性，以及处于城市生活用的的上风向等因素，规划布局以钢铁产品交易为主的物流区，规划总用地为7.6km2。 按照使用功能的不同，园区划分为：规划工业生产区、仓储物流区、现状规划工业混合区、生态防护隔离区。园区规划图见附图4。 （2）给排水工程 园区最高日用水量为7.7万m3，平均日用水量为5.5万m3，年用水量为2008万m3。水源由二水厂、大青山生态应急水源与中水联合供给，其中生活用水量0.3万m3/d，由二水厂供给；工业用水量6.2万m3/d，其中4.1万m3/d由大青山应急水源供给，2.1万m3/d由中水供给，道路浇洒和绿地用水约0.5万m3/d由中水供给。 规划二水厂水源由青山路、汇至昆河西路，规划沿乌拉山防洪沟南侧敷设管径为DN800的输水管线，至园区配水厂。包头市大青山生态应急水源工程主输水管线干管管径为DN1600，沿河东敷设，规划DN1000输水管由乌拉山防洪沟与昆河交汇处接出，沿防洪沟南侧敷设至园区配水厂。 从规划配水厂出现，沿110国道、经三路、经二路敷设给水干管，管径为DN600。沿其他主要规划道路敷设给水支管，管径为DN300—DN500。规划给水管网结合道路建设，逐步形成环网。园区内规划配水厂一处，位于纬一路与经四路交叉口西南角，占地面积1.56公顷。 中水水源主要来自西郊污水处理厂生产的回用水，主要用于工业用水中对水质要求较低企业以及浇洒道路及绿地等。中水沿包钢西路、复兴路、展业路、哈业脑包六街、纬三路、经三路以及110国道敷设中水干管，管径为DN150—DN800. 排水工程规划采用雨污分流排水系统，规划包钢厂区南侧现状工业用地的污水排入包钢总排污水处理中心；其它区域的污水统一向西排放至西郊污水处理厂。污水排放量约为3.5万m3/d，其中包钢西路东延段与创业路以南区域污水采用泵站加压排放，其他污水采用重力排放。规划污水泵站两处，一处位于包钢西路以东，纬七路以北，雨污泵站合建一处，另外一处位于爱业路以北，兴华大街以南。 规划在昆仑电厂南侧新建西郊污水处理厂，近期处理能力为3万m3/d，远期处理规模为5万m3/d。 雨水采取就近排放原则，分两部分排放：仓储物流区的雨水就近排入乌兰山防洪沟；其他规划区域雨水沿包钢西路东延段和创业路主干管排入哈德门防洪沟，其中导流渠以南区域内雨水汇集后，采用泵站加压向北排入重力流管道中。 （3）供电工程 园区规划末期用电负荷为33.89万kVA，则远期要求电源提供的负荷容量至少为35.67万kVA，规划要求220KV电网提供的容量至少应为64.22万kVA，规划要求110KVA电网提供的容量至少应为78.49万kVA。 现状张家营子变容量为3×120MVA，维持不变；现状召庙变容量2×180MVA，规划将其扩容为3×180MVA；园区内规划新建220kV华业特钢变，容量4×180MVA；新建110kV变电站9座。其中，华业特钢园区内铁合金区110kV变电站容量为2×40+2×120MVA，炼钢区110kV变电站容量为2×80+2×80+50 MVA，轧钢区110kV变电站容量为2×80+80MVA，其余六座110kV变电站，容量均为3×60MVA。 （4）燃气工程 现状沿110国道敷设DN400燃气高压管，气源为鄂尔多斯长庆气田，园区的天然气由此接出。规划园区设高中压调压站两处，一处位于西源电厂以南，南绕城公路以西，另一处位于园区经三路与110国道交叉口以北。 现状管径为DN400高压燃气管沿南绕城公路、110国道敷设。规划高压燃气管线由规划调压站出线，分别沿包钢西路、经三路敷设，管径为DN300 --DN400。中压燃气管线沿园区主次干道敷设支管，管径为DN150 –DN200。 （5）供热工程 西源电厂为规划热源。规划扩建西源电厂以增加其供热能力，不足部分由燃气采暖补充。规划热负荷为796.61MW。规划供热管网采用直埋方式敷设。 西源电厂现状主干管沿110国道、西哈公路向东敷设至昆都仑区，管径为DN1200。沿途预留DN600管口两处。分别位于经二路、经三路。华业特钢新址直接由电厂出线，分别敷设留DN600热水管与DN600蒸汽管，主要沿托业路、荣华大街敷设。 （6）环境卫生 规划生活垃圾全部送入包头市垃圾填埋场处理，工业垃圾和建筑垃圾采取谁生产谁处理的原则，无处理能力的可由环卫部门有偿服务，建筑垃圾要与生活垃圾分开收运、单独处理。规划在园区内设压缩箱式垃圾转运站两座，一处位于华业特钢新址用地西南角，占地0.1公顷；一处位于公交总站东侧，占地面积0.11公顷。 （7）交通设施规划 1.对外联系道路 规划东环路向南连接南绕城公路与九原新型工业基地，是金属深加工园区南北向的主要连接道路。 规划兵工大道向西跨过昆都仑河与园区联系，是园区与主城区之间的联系干道。 2.道路系统规划 ①路网结构 金属深加工园区路网与用地结构相适应，分为三个相对独立的组团，各组团道路相对独立，组团间通过主干路相连。 各组团间通过110国道、西哈公路、南绕城公路、东环路、经三路、七号桥路、新经七路、昆河西路彼此联系。 各组团内路网结构基本上采用方格网形式，局部根据地形高差和现状地物情况有适当交化。 ②交通模式 金属深加工园区与包头市中心城区之间的交通主要由公共汽车、通勤车、小汽车、出租车解决，园区内部之间的交通联系以小汽车、公共汽车、出租车、自行车、步行为主。 ③道路等级 根据园区用地规模及布局结构，并依据《城市道路交通规划设计规范》，规划道路分为三级：主干路、次干路和支路。规划主干路间距为1000米～2000米，次干路间距为500米～800米，支路根据实际需要设定，间距为200米～500米。 1）主干路：作为园区组团间主要联系干道作用的主干路分为“六横八纵”，六横分别为巨福路一兵工大道、纬二路、展业路一纬三路、创业路一西哈公路、纬六路、东环路；八纵为荣华大街、东环路一哈业脑包六街、经一路、经三路、七号桥路一厂前路、新经七路、希望路、昆河西路。 2）次干路：红线宽度为30米，均采用一块板断面，路面宽18米。 3）支路：红线宽度为22米、20米，均采用一块板断面，路面宽13米； 4、区域环境功能区划： （1）包头市环境空气质量功能区划分 包头市城区空气质量调整为只划分为一般工业区和居民区两大类。新调整城区空气环境功能区划将包钢生态工业园区与昆区特钢园区合并为统一的管辖区域，范围向西延伸至哈德门沟，均按照一般工业区进行管理；青山区北郊工业区名称规范为“装备制造园区”，区域范围调整为厂前路—青山路以北，四道沙河以东，110国道以南，建华路以西；包钢生态工业园区调整为110国道以南，东河区以东，包兰铁路以北，东兴以西，东河区河东工业区和麻池工业区由一般工业区调整为居民区，分别纳入东河片区和九原片区；高新工业区和哈林格尔工业区名称分别调整为“稀土高新技术开发区”和“九原工业区”，并将兴胜经济开发区列入区划，按照一类工业区管理，执行环境空气二级标准。 本项目空气环境质量执行二级标准。包头市环境空气质量功能区划分见附图5。 （2）包头市城市区域噪声标准使用区域划分 包头市城市区域环境噪声标准适用区域的划分，区域划分266.83平方公里范围，其中一类标准区域9块97.26平方公里，二类标准区域6块21.25平方公里，三类标准区域12块148.32平方公里，四类标准区域77条道路区间。道路交通主次干线及其两侧区域一定范围内划分为4类功能区。两侧区域的界定为：临街建筑物以高于三层楼房以上（含三层）的建筑物为主，将第一排建筑物面向道路一侧的区域划分为4a类标准适用区；临街建筑物以低于三层楼房建筑物为主，相邻区域如果为1类标准适用区，距离道路边线50m内为4a类标准适用区，相邻区域如果为2类标准适用区，距离道路边线35m内为4a类标准适用区。 本项目声环境质量标准执行3类标准。包头市声环境质量功能区划分见附图6。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、空气环境质量现状 为掌握评价区环境空气质量现状，并为影响评价提供基础资料和数据，本评价收集了《包钢稀土钢板材有限责任公司2030mm冷轧工程项目（二期）环境影响报告书》中委托包钢环境监测站于2015年11月23日至2015年11月29日对评价区宋家豪进行的大气环境现状监测。监测点宋家豪距离本项目最近距离为2.5km，监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP，各项污染物大气常规监测结果，具体见表4。 表4 空气环境质量现状 单位：mg/m3 监测点 项目; 宋家豪. TSP; 日均值浓度范围（mg/m3）; 0.114~0.307. 最大值超标倍数; 14.29. 日均值超标率（％）; 0.20. SO2; 日均值浓度范围（mg/m3）; 0.020~0.079. 最大值超标倍数; 0. 日均值超标率（％）; 0. 1小时平均浓度; 0.010~0.167. 最大值超标倍数; 0. 小时值超标率（％）; 0. PM10; 日均值浓度范围（mg/m3）; 0.047~0.151. 最大值超标倍数; 0.007. 日均值超标率（％）; 14.29. PM2.5; 日均值浓度范围（mg/m3）; 0.03~0.120. 最大值超标倍数; 42.86. 日均值超标率（％）; 0.60. NO2; 日均值浓度范围（mg/m3）; 0.015~0.059. 最大值超标倍数; 0. 日均值超标率（％）; 0. 1小时平均浓度; 0.007~0.091. 最大值超标倍数; 0. 小时值超标率（％）; 0. 从表11可知，监测点SO2、PM10、NO2均有超标现象。以上污染物超标的原因是由包头市常年风沙大及燃煤烟气造成的。 2、噪声环境质量现状 本次评价委托包头市北科鼎峰检测技术有限公司对项目四周厂界噪声进行监测。 （1）测量仪器与方法 环境噪声现状测量使用AWA6228多功能声级计，测量前用活塞发生器进行校正，为避免风的影响，测量时传声器加防风罩。 测量方法采用《声环境质量标准》（GB3096－2008）中规定的方法。 （2）测量时间与条件 测量于2017年12月4日白天和夜间进行。测量时天气晴朗、风速小于5m/s，符合噪声测量气象条件。在测量中尽量避免突然交通噪声的影响。 （3）测量布点 沿着项目边界每边各布1个测量点，共设4个测量点，进行噪声现状监测。 （4）监测结果 项目区厂界噪声现状监测结果见表5。 表5 项目厂界噪声监测结果 单位：dB(A) 位置; 昼间; 夜间. 东厂界（1#）; 50.1; 47.7. 南厂界（2#）; 51.4; 50.8. 西厂界（3#）; 49.6; 47.6. 北厂界（4#）; 52.3; 48.4. 由声环境监测结果可以看出：厂址所在地满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准，区域声环境质量良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 经现场调查，主要保护目标如下： （1）大气 主要的环境保护目标为项目周围环境空气质量，保护建设项目所在区域环境空气质量不因该项目的建设和运营改变其现有环境空气质量水平。保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （2）噪声 本项目保护目标为厂界，保护项目区域声环境不因该工程的建设造成明显影响。厂界执行3类标准（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)）。主要环境保护目标见表6。 表6 主要环境保护目标 环境要素; 保护目标; 方位; 人数; 距项目 最近距离; 保护目标性质; 环境功能要求. 大气环境; 项目所在区域; -; -; -; -; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 声环境; 项目所在区域; -; -; -; -; 《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准： 本项目执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改清单中二级标准，标准值见表7。 表7 环境空气质量标准 单位：mg/m3 污染物名称; 浓度限值; 标准名称. 年平均; 日平均; 1小时平均. SO2; 0.06; 0.15; 0.50; GB（3095—2012） 二级标准. NO2; 0.04; 0.08; 0.20. TSP; 0.20; 0.30; —. PM10; 0.07; 0.15; —. PM2.5; 0.0035; 0.075; —. 2、声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区的标准，即昼间65dB，夜间55dB。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | - 废气排放标准： （1）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级排放标准见表8。 表8 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放浓度监控限制. 监测点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 焊接烟尘执行《中华人民共和国国家职业卫生标准－工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2－2002）中工业场所空气中焊接烟尘容许浓度4.0mg/m3。 燃气锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2的标准，见下表9。 表9 新建锅炉大气污染物排放浓度限值（摘录） 单位:mg/m3 污染物 项目; 限值; 污染物排放监控位置. 燃气锅炉; Ⅱ时段. 颗粒物; 20; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 50. 氮氧化物; 200. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排放口. 燃气锅炉烟囱高度不得低于8米。 （2）、《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）见表10、表11。 表10 饮食业单位的规模划分 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 对应灶头总功率; 1.67,＜5.00; ≥5.00,＜10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面积(平方米); ≥1.1,＜3.3; ≥3.3,＜6.6; ≥6.6. 注：一个基准灶头的风量为2000Nm3/h。 表11 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除率 规 模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 2、废水排放标准： 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准，标准见表12。 表12 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 单位：mg/L 水污染物; PH; BOD5; CODCr; SS; NH3-N. 排放限值; 6-9; 300; 500; 400; --. 3、噪声标准 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011，见表13。 表13 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位： dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB123482008)中3类区标准，标准值见表14。 表14 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 标准类别; 标准值. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废标准： 执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 无 |

建设项目工程分析

钢板 卷制 焊接 射线探伤 划线、钻孔 锅筒 钢板下料 组焊封头 环缝探伤 划线、钻孔 组焊 集箱 钢管下料 弯制 校正、检验 余量切割 下降管、水冷壁管 钢管下料 螺纹压制 检验 烟管 各部件组装 噪声 噪声、烟尘 噪声、固废 噪声、烟尘 电磁辐射 噪声、固废 噪声、烟尘 噪声 噪声、固废 噪声 烟管组焊 噪声、烟尘 炉内装置组装 检验试压 出厂 电磁辐射 噪声、固废 噪声、固废 噪声、固废 工艺流程简述（图示） 图2 工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 本项目主要生产环保锅炉，以钢板、钢管为原料，对各组件进行分体制作，最后组装成成品锅炉，钢板经切割、卷板、钻孔、焊接等工序制成锅筒及集箱，制作过程中主要产生焊接烟尘及各类机械运行噪声，钢管经折弯、校正、切割、压制螺纹等工序，制成下降管、水冷壁管及烟管，制作过程中产生主要污染物为边角料及机械设备噪声，最终将各组件及辅件组装成成品，工艺流程及排污节点如上图。此工艺流程全部为简单机械加工，不包括喷涂、电镀等工序。

主要污染工序： （一）施工期产污环节分析 本项目使用租赁厂房，施工期仅为设备安装，施工期较短，环境影响较小，且施工结束后相关环境影响随之消失，因此不再单独进行分析。 （二）营运期产污环节分析 1.废气 （1）锅炉废气 本项目设有一座锅炉房，内设1台燃气热水锅炉，耗气量共为6.24Nm3/h，用于冬季采暖使用，每年运行180天，每天24小时。液化石油气属于清洁能源，其燃烧对环境影响较小。液化石油气的主要成分为乙烯、乙烷、丙烯、丙烷和丁烷等。液化石油气对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。 根据调查，每燃烧100×104m3液化石油气，污染物排放量为烟尘220kg、SO2180kg、NOX2100kg。 根据经验数据估算，本项目液化石油气用气量为2.70万m3/a，因此，本项目燃气锅炉运行时，其烟气产生量为81×104m3/a，由一座8m高的烟囱排放。根据经验公式，计算本项目锅炉运行时排放的烟气中各污染物的排放量和排放浓度，见表15。 表15 锅炉燃气废气排放情况表 污 染 源; 用气量104m3/a; 烟气量m3/a; SO2; NOx; 烟尘. 排放量t/a; 浓度mg/m3; 排放量t/a; 浓度mg/m3; 排放量t/a; 浓度mg/m3. 锅炉; 2.7; 81×104; 0.00486; 5.65; 0.0567; 70; 0.00594; 7.33. 本项目燃气锅炉排放的SO2、NOx和颗粒物浓度分别为5.65mg/m3、70mg/m3和7.33 mg/m3，符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271－2014)表2燃气锅炉标准，即SO2、NOx和颗粒物排放浓度分别不高于50mg/m3、200mg/m3和、20mg/m3。 （2）粉尘 本项目切割、钻孔时会产生的少量粉尘，属无组织排放。本次评价根据工艺类比《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》3511锅炉及辅助设备制造业产排污系数表，则工业废气量产污系数为1.054m3/t-原料，金属粉尘产污系数为0.619kg/t-原料。本项目金属粉尘产生量为309.5kg/a，最大落地浓度为0.21mg/m3。建议车间安装排气扇加强通风，周界外浓度最高点小于l.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值周界外浓度最高点1.0mg/m3的要求。 （3）焊接烟尘 本项目主要采用电弧焊的焊接方式，焊条用量为3t/a。在焊接过程中会产生一定量的焊接废气，主要污染成分为金属烟尘和少量有害气体。根据《焊接工作的劳动保护》中提到的相关资料，电弧焊焊接烟尘的起尘量为11～16g/kg（本项目按14g/kg计），则烟尘的产生量为42kg/a 。焊接时间按每天8h计算，年工作时间250天，则焊接烟尘的产生速率为21g/h。焊接烟尘最大浓度为0.03mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值周界外浓度最高点1.0mg/m3的要求。 （3）食堂油烟废气 本项目运营期职工食堂每日供8人就餐，基准灶头数为2个，规模属于小型食堂，每个灶头排风量以2000m3/h计，年工作300天，每天2.5小时，烹饪产生的油烟和蒸汽经抽油烟机后由排气筒直接排放。 在烹饪过程中食用油在加热状态下将产生油烟污染大气，其污染物排放因子见表16。 表16 炊事油烟等污染物排放因子 单位：kg/t油 项目; 油烟; TSP; PM10. 餐饮炉灶 （未安装油烟净化器）; 3.815; 4.892; 4.778. - 本评价按25g/p·d计，本项目职工人数按8人计算，因此，预计本项目每年食堂生活用食用油0.2t/a。 - 表17 拟建项目烹饪油烟污染物产生与排放情况表 废气 种类; 客流量 （客/d）; 食用油用量 （t/a）; 废气污染物. 废气产生量 （×104m3/a）; 产生浓度 （mg/m3）; 产生量 （kg/a）; 净化 效率; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （kg/a）. 厨房; 8; 0.2; 300; 0.25; 0.763; 60%; 0.1; 0.3. 抽油烟机油烟净化效果按60%计算，本项目营运期食堂油烟等污染物总排放量为分别为油烟0.3kg/a、TSP0.4kg/a、PM100.38kg/a，油烟排放浓度为0.1mg/m3，能够达到《饮食业油烟排放标准》中对“小型”标准的规定，即油烟最高允许排放浓度为2.0mg/m3。 （4）食堂燃气废气 食堂天然气用量2100m3/a，天然气的主要成分为甲烷（95%），另外还含有少量乙烷、丙烷、CO2、N2等气体，天然气密度0.67kg/Nm3。天然气对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。根据《生活源产排污系数及使用说明（2011修订版）》中相关内容，燃烧1万m3天然气产生NOX8kg，因此，本项目产生NOX1.68kg/a；根据本项目使用的天然气成分， H2S的含量为4.38mg/m3，因此，本项目产生SO20.009kg/a。食堂燃气废气通过楼顶排气筒直接排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准。 2、废水环境影响分析： （1）、职工生活污水 生活污水产生量为:576t/a，水质较简单。污水水质及污染物产生情况见表18。 表18 本项目生活污水水质及污染物产生情况表 单位：mg/L（pH除外） 污染物 项目; 废水量 t/a; SS; 氨氮; COD; BOD5. 水质; 576; 250; 33; 400; 250. 污染物产生量; 0.14; 0.02; 0.23; 0.14. 本项目职工生活污水水质能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。 （2）、锅炉废水 2.锅炉废水 （1）、软化水设备清洗废水 给水处理阶段软化水处理器反冲洗过程中产生的反冲洗废水，清洗频率为15天一次，每次产生废水0.5t，清洗废水年产生量为4t/a。 软水制备原理： 软水制备过程中水源为自来水，采用钠离子软化法进行给水处理，处理后的水不改变原水的pH值，不会再锅炉或管路中形成结垢。在离子交换过程中，不仅钙、镁离子会被交换，水中含有的铁、锰、铅等金属离子也可以同时被交换去除。软水处理器使用一段时间后离子交换树脂会达到饱和状态，这时就需要对其进行再生。使用食盐作为再生剂，再生过程中先用清水洗涤离子交换树脂，然后通入质量分数为10%的食盐水浸泡而使离子交换树脂吸附的钙、镁离子解吸下来然后随废液排出。 离子交换反应如下： 离子交换反应式可你的，例如当以含有硬度的水通过H型离子交换树脂时，其反应式如下式： 当反应进行到失效后，为了恢复离子交换树脂的交换能力，就可以利用离子交换反应的可逆性，用硫酸或盐酸溶液通过此失效的离子交换树脂，以恢复其离子交换能力，反应式如下： R2Ca+2H+ 2RH+ Ca 2+ 当水中Ca 2+和H型离子交换树脂多时，反应正向进行，反之，则逆向进行。 软化水处理器产生的废水主要为装置反冲洗废水。反冲洗水含SS较多，沉淀后作为清净下水；再生废水主要为含盐废水，不含其它特征污染物，可直接经市政污水管网排入包头市新南郊污水处理厂集中处理。 （2）、定期排放废水 对锅炉及整个系统进行排污，目的是保证锅炉内热水水品质。定期放水排污是通过锅炉的下集箱设置排污管来完成的，放出带有杂质的热水，然后再补充清洁的软化水，达到净化锅炉内水质的目的；这种方法是在规定的时间内进行的。热水锅炉每天排污一次，每次不能超过30s，年排水量为5.4t/a。 （3）、启、停锅炉废水 锅炉每年在停用时需排放锅炉内炉水1.8t，加入干燥剂保存炉内干燥，重新使用锅炉时，用清水充分的清洗内部，产生启炉清洗废水1t/a。 （4）、汇总 根据类比，锅炉废水包含定期排污废水、软化水系统清洗废水、启、停锅炉废水，产生量共为12.2t/a，主要污染物为SS、CODcr、BOD5、TDS等。据有关资料显示，锅炉废水水质及污染物产生情况见表19。 表19 锅炉废水水质及污染物产生情况表 单位:mg/L 项目; COD; BOD5; SS; TDS. 锅炉污水; 20; 12; 40; 2000. 12.2t/a; 0.25kg/a; 0.15 kg/a; 0.50 kg/a; 25.32 kg/a. 本项目锅炉废水的水质满足《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中三级标准的要求，可直接排入市政污水管网，最终进入西郊污水处理厂。 3．噪声 项目生产过程切割机、车床、钻床等机加设备运行产生一定噪声，其噪声值在75-90dB(A)，项目选用低噪声设备，设置减振基座，再加车间隔声等措施，经过距离衰减，项目产生噪声可小于60dB(A)。具体噪声源见表20。 表20 主要噪声源及噪声值 设备; 数量; 噪声值dB(A); 防治措施; 减噪效果dB(A). 焊机; 10; 75; 厂房隔声; -20. 吊车; 5; 80. 卷板机; 1; 83; 减震垫、车间隔声; -20~-25. 弯管机; 1; 83. 螺纹管机; 1; 80. 剪板机; 2; 85. 铣床; 1; 85. 磨光机; 1; 85. 钻床; 3; 90. 切割机; 3; 90. 空压机; 1; 85. 试压泵组; 1; 80. 燃气锅炉; 2; 75. 4.固体废物 (1)、机械加工过程产生的边角料，产生量为9t/a，在固定地方集中堆放，定期出售，对环境影响较小。 (2)、本项目生产及机修工程中产生少量的废润滑油，产生量为20kg/a，属于危险废物，统一交由包头市危险废物处置中心处置。 钻孔机钻孔时将产生一定量的废冷却液，冷却液是起冷却、润滑、清洗和防锈作用的工作物质，一般是用乳化油加水稀释而成，其中乳化油约占5％。乳化液循环使用一定时间后霉化变质，形成废冷却液。类比同类企业，项目建成后冷却液使用量约为0.04t/a，6个月更换一次，废冷却液排放量约为20kg/a。危险废物年产生情况见表21。 表21 危险废物年产生情况一览表 危废名称; 废物类别; 废物代码、危险特性; 产生量（kg/a）; 排放方式; 备注. 废润滑油; HW08; 900-202-08 T; 20; 间歇; 机加过程中产生. 废冷却液; HW09; 900-006-09 T; 20; 间歇; 钻孔机运转过程产生. 废润滑油及废冷却液属于《国家危险废物名录》规定的危险废物（其类别为HW08废矿物油，废物代码为900-202-08；HW09废乳化液，废物代码为900-006-09）。危险废物储存、转移和处理途径须遵守国家有关危险废物储存、转移及处理的相关规定。根据《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，对已产生的危险废物，交由危废处理中心处置。 (3)、职工的生活垃圾：项目职工总人数为8人，垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则产生量为1.2t/a。生活垃圾经收集后由环卫部门定期清运，对环境产生影响较小。 (4)、餐饮废水治理过程产生少量废油脂，产生量约25kg/a。按照《包头市废弃食用油脂管理条例》，交给有资质的单位处理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气污 染 物 | 金属粉尘 |  | 309.5kg/a，0.21mg/m3 | 309.5kg/a，0.21mg/m3 |
|  | 锅炉燃气废气 |  | 烟尘：13.00mg/m3，22.73kg/a SO2：15.62mg/m3，25.57kg/a NOx：129.98mg/m3，129.98kg/a | 烟尘：13.00mg/m3，22.73kg/a SO2：15.62mg/m3，25.57kg/a NOx：129.98mg/m3，129.98kg/a |
|  | 焊接烟尘 |  | 42kg/a，40mg/m3 | 42kg/a，40mg/m3 |
|  | 食堂燃气废气 |  | SO2：0.009kg/a NOx：1.68kg/a | SO2：0.009kg/a NOx：1.68kg/a |
|  | 食堂油烟 |  | 0.25mg/m3；0.763kg/a | 0.1mg/m3；0.3kg/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 |  | 污水产生量576t/a COD：400mg/l，0.23t/a BOD5：250mg/l，0.14t/a SS：250mg/l，0.14t/a 氨氮：33mg/l，0.02t/a | 污水产生量576t/a COD：400mg/l，0.23t/a BOD5：250mg/l，0.14t/a SS：250mg/l，0.14t/a 氨氮：33mg/l，0.02t/a |
|  | 锅炉废水 |  | 污水产生量12.2t/a COD：20mg/l，0.25kg/a BOD5：12mg/l，0.15kg/a SS：40mg/l，0.50kg/a TDS:2000mg/l，25.32t/a | 污水排放量12.2t/a COD：20mg/l，0.25kg/a BOD5：12mg/l，0.15kg/a SS：40mg/l，0.50kg/a TDS:2000mg/l，25.32t/a |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | 1.2t/a | 由环卫部门统一清运 |
|  | 边角料 |  | 9t/a | 统一出售 |
|  | 废润滑油 |  | 20kg/a | 交由有资质的单位处理 |
|  | 废冷却液 |  | 20kg/a |  |
|  | 食堂废油脂 |  | 25kg/a | 交给有资质的单位处理 |
| 噪 声 | 各机械设备运行噪声，声功率级75-90dB(A)。 |  |  |  |
| 其 它 | —— |  |  |  |
| 主要生态（景观）影响(不够时可附另页) 要求该项目对厂区及厂区附近环境进行绿化和美化，减少对生态环境的影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 该项目施工期工程包括厂房建设、锅炉房建设，锅炉及相关辅助设备的安装等，在施工过程中的物料运输和堆放以及构筑物的建设，设备安装等环节会有粉尘、噪声、固废的产生和排放，给周围环境造成一定的影响。 - 废气环境影响分析 施工期建设项目通过洒水等措施，使建筑现场及建筑材料保持一定的湿度，经类比，该项目所产生的废气见表22。 表22 施工期大气污染源及污染物 序号; 产生原因; 产生地点; 污染物名称及周界最高点浓度. 1; 工程机械及运输车辆; 厂界内、堆存点; 扬尘; 0.52mg/m3. 2; 风力; 厂界内、堆存点; 扬尘. 由上表可知，建设项目施工期所产生的废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关标准要求。 - 废水环境影响分析 施工期间生产用水主要是混凝土搅拌及场地、路面喷洒等，全部消耗，无废水排放。 施工人员生活污水依托千山重工。 - 噪声环境影响分析 施工期间生产用水主要是混凝土搅拌及场地、路面喷洒等，全部消耗，无废水排放。 施工人员生活污水依托千山重工。 - 固废环境影响分析 建设项目施工期产生的固体废物为建筑和生活垃圾，如乱置乱放，不加以管理可能转入环境空气或地表水，污染周围环境。通过采取定点排放，及时清运等措施，可以消除这部分的污染。 营运期环境影响分析： 1、废气环境影响分析 （1）燃气废气 本项目锅炉房内设1台燃气锅炉，用于瓦楞纸板工艺加热及冬季采暖使用，每年运行180天，每天24小时。燃气锅炉运行时，其烟气产生量为81×104m3/a，由一座8m高的烟囱排放。本项目燃气锅炉排放的SO2、NOx和颗粒物浓度分别为5.65mg/m3、70mg/m3和7.33 mg/m3，符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271－2014)表2燃气锅炉标准，即SO2、NOx和颗粒物排放浓度分别不高于50mg/m3、200mg/m3和、20mg/m3。 （2）粉尘 本项目切割、钻孔时会产生的少量粉尘，属无组织排放，建议车间安装排气扇加强通风，周界外浓度最高点小于l.0mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值周界外浓度最高点1.0mg/m3的要求，不会对大气环境造成影响。 （3）焊接过程中产生的焊接废气 本项目在生产中需采用焊接方式，焊接烟尘可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值周界外浓度最高点1.0mg/m3的要求，不会对大气环境造成影响。由于本项目焊接工艺电焊丝使用量小，产生焊接烟尘量小，只需车间适度通风换气，同时，加强个人防护，防止焊接时产生的有毒气体和烟尘的危害，作业人员必须使用相应的防护眼镜、面罩、口罩、手套，穿白色防护服、绝缘鞋，决不能穿短袖衣或卷起袖子。对电焊作业人员应进行必要的职业安全卫生知识教育，提高其自我防范意识，降低职业病的发病率，还应加强电焊作业场所的尘毒危害的监测工作以及电焊工的体检工作，及时发现和解决问题。 2、废水环境影响分析 1、职工生活污水 生活污水产生量为576t/a，水质较简单。污水水质及污染物产生情况见表23。 表23 本项目生活污水水质及污染物产生情况表 单位：mg/L（pH除外） 污染物 项目; 废水量 t/a; SS; 氨氮; COD; BOD5. 水质; 576; 250; 33; 400; 250. 污染物产生量; 0.02; 0.002; 0.03; 0.02. 本项目职工生活污水水质能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。 2、锅炉废水 根据类比，锅炉废水包含定期排污废水、软化水系统清洗废水、启、停锅炉废水，产生量共为16.9t/a，主要污染物为SS、CODcr、BOD5、TDS等。据有关资料显示，锅炉废水水质中污染物浓度相对较低，又称清净下水，锅炉废水水质及污染物产生情况见表24。 表24 锅炉废水水质及污染物产生情况表 单位:mg/L 项目; COD; BOD5; SS; TDS. 锅炉污水; 50; 12; 40; 2000. 16.9t/a; 0.845kg/a; 0.202 kg/a; 0.676 kg/a; 33.8 kg/a. 本项目锅炉废水水质能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。 3、噪声环境影响分析 根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关规定，在厂界外一米处布设噪声监测点，《根据环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）规定，以工程噪声贡献值作为新建工程的评价量，因此，采用导则中推荐的模式计算昼间噪声源对边界的贡献值。 表25 厂界噪声预测结果 单位:dB(A) 昼间监测点; 1#东厂界; 2#西厂界; 3#南厂界; 4#北厂界. 机加车间到厂界的距离; 50m; 5m; 10m; 35m. 昼间噪声现状值; 48.7; 49.5; 48.9; 50.2. 昼间噪声贡献值; 36.72; 56.85; 50.81; 39.86. 注：本项目夜间不生产。 本项目选用低噪声设备，噪声值为75~90dB(A)，所有设备置于机加车间内，采取车间隔声、设备安装基础减振等措施降噪后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中3类区标准限值要求。 4、固废环境影响分析 (1)、机械加工过程产生的边角料，产生量为9t/a，在固定地方集中堆放，定期出售，对环境影响较小。 (2)、本项目生产及机修工程中产生少量的废润滑油，产生量为20kg/a，属于危险废物，统一交由包头市危险废物处置中心处置。 钻孔机钻孔时将产生一定量的废冷却液产生量约为20kg/a，属于危险废物，统一交由包头市危险废物处置中心处置。 废润滑油及废冷却液属于《国家危险废物名录》规定的危险废物（其类别为HW08废矿物油，废物代码为900-202-08；HW09废乳化液，废物代码为900-006-09）。危险废物储存、转移和处理途径须遵守国家有关危险废物储存、转移及处理的相关规定。根据《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，对已产生的危险废物，交由危废处理中心处置。 厂区危废暂存污染防治措施： 本项目产生危废主要为废润滑油、废冷却液。建设单位在厂区设置一处危险废物暂存间，位于生产车间东北角，面积约20m2，各种危险废物在厂区内暂存严格执行《危险废物贮存污染控制标准》中相关规定要求：①按照危险固废的性质进行贮存，不得与一般固废混合存放，并做好警示标志，四周设置围墙或其他防护栅栏；②定期外运处置，不得在厂区内大量存放；③存放场地做好防渗处理，防渗层为至少1m的厚粘土层，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；暂存间为密闭暗室，满足“防风、防雨、防晒”的措施要求。通过以上分类处理贯彻了危险废物的全过程管理原则，经采取以上处置和贮存措施后，本项目产生危险废物可得到妥善处置，不会对周围环境造成二次污染。 (3)、职工生活垃圾产生量为1.2 t/a，委托园区环卫部门统一清运。 5、环保措施投资 项目总投资300万元，其中环保投资5.7万，占总投资1.9%。环保措施、投资及“三同时”验收一览表见表26、表27。 表26 环境保护投资一览表 内容 种类; 处理对象; 治理措施或设备; 数量; 投资 （万元）; 预期效果. 废气; 粉尘; 车间换气扇; 6个; 1; 车间通风. 焊接烟尘; 防护器具; --; 0.5; 减少对职工的危害. 燃气废气; 锅炉烟囱（8米）; 1根; 1.2; 达标排放. 食堂油烟; 油烟净化器; 1台; 0.2; 达标排放. 废水; 试压废水、 生活废水; 沉淀池; 1座; 0.5; 达标排放. 固废; 生活垃圾; 移动垃圾箱; 3个; 0.1; 日产日清. 机加边角料; 大铁桶; 2个; 0.2; 统一收集. 废润滑油、 废乳化液、机油; 危废暂存间; 1个; 1; 不外排. 专用铁桶; 2个. 噪声; 机加设备; 减震、隔声; --; 1; 达标排放. 合计; ---; --; --; 5.7; --. 6、环境保护“三同时”验收 表27 “三同时”验收一览表 类别; 污染源 名称; 环保设施 名称; 数量; 预期效果; 验收标准. 废气; 粉尘; 车间换气扇; 6个; 车间通风; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准. 焊接烟尘; 防护器具; --; 减少对职工的危害. 燃气废气; 清洁能源，锅炉烟囱（8m）; --; 达标排放; 满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271－2014)表2燃气锅炉标准. 食堂油烟; 油烟净化器; 1台; 达标排放; 满足《饮食业油烟排放标准》中对“小型”标准的规定。. 噪声; 机加设备; 基础减振; --; 达标排放; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准. 废水; 试压废水、 生活废水; 沉淀池; 1座; 达标排放; 满足《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中三级标准. 固废; 边角料; 大铁桶; 2个; 统一出售; 妥善处置. 生活垃圾; 垃圾箱; 3个; 定期清运; 妥善处置. 废润滑油、废冷却液; 专用铁桶、; 2个; 交危废中心处理; 交由包头市危废处置中心处置. 危废暂存间防渗; 1座; 不外排; 妥善处置.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 机加工序 | 金属粉尘 | 车间换气扇 | 车间通风 |
|  | 焊接工序 | 焊接烟尘 | 防护器具 | 减少对职工的危害 |
|  | 锅炉 | 燃气废气 | 清洁能源，锅炉烟囱 | 达标排放。 |
| 水 污 染 物 | 生活废水 锅炉废水 | CODcr BOD5 SS 氨氮 动植物油 | 排入园区污水管网 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 一般 固体废物 | 边角料 | 统一出售 | 妥善处置 |
|  | 危险废物 | 废冷却液、 废润滑油 | 统一交由危险废物处置中心处置 |  |
|  | 生活垃圾 |  | 由环卫部门 统一清运 |  |
| 噪 声 | 机械设备 |  | 置于车间内，基础减振 | 达标排放 |
| 其他 | —— |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 要求对厂区空地进行绿化、美化，厂界周围种植树木，有利于改善周边生态环境质量，降低噪声、净化空气。 |  |  |  |  |

结论与选址合理性分析

结论： 1、产业政策符合性 包头市诚烯环保设备有限公司环保型锅炉制造项目，经查阅国家发改委第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》，本项目不属于国家限制类和淘汰类的项目，属于国家允许发展的项目，因此，本项目符合国家产业政策。 2、项目选址的合理性 根据内蒙古包头金属深加工园区总体规划图，本项目位于园区的工业用地范围内。 根据内蒙古自治区人民政府《内蒙古自治区人民政府关于自治区旗县级以上集中式饮用水水源地保护区划定方案的批复》（内政[2011]145号），包头市城区地下水源地准保护区为：西起昆都仑河西岸，东至东边墙，包头市昆都仑区、青山区北部乌拉山山前断裂带以南200m至大青山南麓1-3km的地区及相应沟谷。本项目不在包头市地下水源地准保护区范围内。 本项目建设符合城市整体规划要求，符合装备园区规划环评要求。本项目所在地区供水、雨水排水、供电、生活垃圾处理等基础设施均可满足项目区建成后的要求，同时本项目对环境的影响和外环境对本项目的影响均较小。因此，项目选址合理。 3. 环境现状评价结论 项目评价区内PM10污染相对较重，而NO2和SO2没有超标现象。造成超标现象的原因与当时的检测季节处于大风季节有关，而且受到了监测点附近施工及土路扬尘的影响。同时本地区属于北方干旱地区，由大风产生的自然扬尘也是导致超标的原因之一。 由监测可知，该项目各测点厂界噪声测点昼间及夜间噪声均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区排放限值要求（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)）。可见，该地区声环境质量良好。 4、环境影响评价结论 (1)、大气环境影响分析 本项目大气污染物主要为金属粉尘、焊接烟尘、燃气废气等。金属粉尘、焊接烟尘在车间安置排风扇加强通风，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值周界外浓度最高点1.0mg/m3的要求，不会对大气环境造成影响；燃气废气经烟囱排放，可满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271－2014)表2燃气锅炉标准，项目产生废气对环境影响较小。 (2)、废水环境影响分析 项目主要废水为职工生活污水、锅炉废水、水质较简单，排入园区污水管网，最终进入包头市西郊污水处理厂，排放的污水水质可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，符合二级污水处理厂进水水质。 （3）、噪声环境影响分析 本项目设备均置于车间内，噪声主要来源于机械加工过程中产生设备的噪声选用低噪声设备，噪声值为75~90dB(A)，采取车间隔声、设备安装基础减振等措施降噪后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准值（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)）。 （4）固废环境影响分析 项目产生固体废物主要为工业固废和生活固废。一般固废主要为：下料、钻孔等产生废边角料，集中堆放后外售，对环境影响较小；危险废物为机加工设备产生的废润滑油、废乳化液，收集于专用铁桶内，置于专用危废暂存间，定期交由包头市危险废物处置中心处置；职工生活垃圾由环卫部门定期清运，对环境产生影响较小。 5．总结论 综上所述，本项目选址合理，符合国家产业政策，采取的环保治理措施有效、可行，工程实施后各项污染物可达标排放，对外环境影响较小。评价认为，在项目运行期间合理对主要设备进行检修维护，以保证设备和环保设施的稳定运行，项目严格执行“三同时”制度，充分落实本评价报告中所提出的各项污染防治措施，确保装置投产后各污染物达标排放，因此，项目的建设从环境保护角度是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 - 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。